п

| Наручилац: | FRAGMAT COR - S Бранка Ерића ББ, Шид |  |
| --- | --- | --- |
| Локација: | Шид, кат.парц. бр. 5207/1 К.О. Шид |  |
| Врста техничке документације: | УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ |  |
| УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПРОМЕНУ НАМЕНЕ СКЛАДИШНОГ ОБЈЕКТА У ПРОИЗВОДНИ ОБЈЕКАТ (П) - ОБЈЕКАТ бр. 12 У ОКВИРУ ПРОИЗВОДНО СКЛАДИШНОГ КОМПЛЕКСА „ФРАГМАТ С“ д.о.о. на кат. парц. Бр. 5207/1 КО ШИД |  |  |
| Обрађивач: | Марко Јакшић ПР АРХИТЕКТОНСКИ СТУДИО ЈАКШИЋ Булевар Зорана Ђинђића 34, Београд |  |
| Одговорно лице обрађивача: | Марко Јакшић, дипл. инж. арх. |  |
|  | Печат: | Потпис: |
| Одговорни урбаниста: | Марко Јакшић, дипл.инж.арх. Број лиценце: 221А04221 |  |
|  | Лични печат: | Потпис: |
| Број документације: | 01-12/2025 |  |
| Место и датум: | Шид, јануар 2026. |  |

| НАЗИВ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: |  | УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПРОМЕНУ НАМЕНЕ СКЛАДИШНОГ ОБЈЕКТА У ПРОИЗВОДНИ ОБЈЕКАТ (П) - ОБЈЕКАТ бр. 12 У ОКВИРУ ПРОИЗВОДНО СКЛАДИШНОГ КОМПЛЕКСА „ФРАГМАТ С“ д.о.о. на кат. парц. Бр. 5207/1 КО ШИД |
| --- | --- | --- |
| НАРУЧИЛАЦ: |  | FRAGMAT COR - S Бранка Ерића ББ, Шид |
| ИНВЕСТИТОР: |  | FRAGMAT COR - S Бранка Ерића ББ, Шид |
| Обрађивач УП: |  | Марко Јакшић ПР АРХИТЕКТОНСКИ СТУДИО ЈАКШИЋ Булевар Зорана Ђинђића 34, Београд |
| БРОЈ ПРОЈЕКТА: |  | 01-12/2025 |
| Одговорно лице: |  | Марко Јакшић, дипл. инж. арх. |
| ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА: |  | Марко Јакшић, дипл.инж.арх. Број лиценце: 221А04221 |
| ДАТУМ: |  | Јануар 2026. |

САДРЖАЈ

ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

| 1. | Регистрација |
| --- | --- |
| 2. | Решење о одређивању одговорног урбанисте |
| 3. | Лиценца одговорног урбанисте |

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

|  | Увод |
| --- | --- |
| 1. | Правни и плански основ |
| 2. | Граница обухвата урбанистичког пројекта |
| 3. | Услови изградње |
|  | 3.1.Намена простора и објеката |
|  | 3.2.Нивелација и регулација |
|  | 3.3.Приступ локацији и решење паркирања |
| 4. | Нумерички параметри |
|  | 4.1. Габарит и спратност објекта |
|  | 4.2. урбанистички параметри – биланс површина |
| 5. | Начин уређења слободних и зелених површина |
| 6. | Начин прикључења на инфраструктурну мрежу |
|  | 6.1. Саобраћајна инфраструктура |
|  | 6.2. Електроенергетски прикључак |
|  | 6.3. ТТ прикључак |
|  | 6.4. Водопривредна инфраструктура |
| 7. | Инжењерско геолошки услови |
| 8. | Мере заштите животне средине |
| 9. | Мере заштите непокретних културних и природних добара |
| 10. | Технички опис објекта |
| 11. | Степен инфраструктурне и комуналне опремљености |
| 12. | Опште одредбе |

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ

| 1. | Извод из Плана генералне регулације |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Граница обухвата са приказом постојећег стања ...................................................................... | Р 1: 1000 |
| 3. | Ситуационо решење, композициони плани, приказ саобраћаја и партерно решење ……….. | Р 1 : 1000 |
| 4. | Регулационо нивелационо решење локације са приказом атмосферске одводње …........... | Р 1 : 1000 |
| 5. | Приказ комуналне инфраструктуре са предлозима прикључака на спољну мрежу ………….. | Р 1 : 1000 |
| 6. | Предлог препарцелације ……………………………………………………………………………………………………….. | Р 1: 1000 |

ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ

|  | Пројекат архитектуре |  |
| --- | --- | --- |

ОСТАЛА ДОКУМЕНТАЦИЈА

| - | Лист непокретности |  |
| --- | --- | --- |
| - | Катастарско-топографски план |  |
| - | Прибављени претходни услови и сагласности |  |
|  | 1 | Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад |
|  | 2 | EПС ДИСТРИБУЦИЈА, ЕД Сремска Митровица |
|  | 3 | ЈКП јавна расвета и одржавање |
|  | 4 | МУП, Сектор за ванредне ситуације у Сремској Митровици |
|  | 5 | ЈКП Водовод Шид |
|  | 6 | Завод за заштиту споменика културе, Сремска Митровица |
|  | 7 | "Телеком Србија" а.д., Дирекција за технику, ИЈ Сремска Митровица |
|  | 9 | ЈКП СТАНДАРД Шид |

| Инвеститор: | FRAGMAT COR - S Бранка Ерића ББ, Шид |
| --- | --- |
| Локација: | Шид, кат.парц. бр. 5207 К.О. Шид |
| Елаборат: | УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПРОМЕНУ НАМЕНЕ СКЛАДИШНОГ ОБЈЕКТА У ПРОИЗВОДНИ ОБЈЕКАТ (П) - ОБЈЕКАТ бр. 12 У ОКВИРУ ПРОИЗВОДНО СКЛАДИШНОГ КОМПЛЕКСА „ФРАГМАТ С“ д.о.о. на кат. парц. Бр. 5207/1 КО ШИД |
| Бр. елабората: | 01-122/2022 |

На основу Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020, 52/2021 и 62/2023 и 91/2025), доносим следеће

# Р Е Ш Е Њ Е

о одређивању одговорног урбанисте за израду урбанистичке документације

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ  ЗА ПРОМЕНУ НАМЕНЕ СКЛАДИШНОГ ОБЈЕКТА У ПРОИЗВОДНИ ОБЈЕКАТ (П) - ОБЈЕКАТ бр. 12 У ОКВИРУ ПРОИЗВОДНО СКЛАДИШНОГ КОМПЛЕКСА „ФРАГМАТ С“ д.о.о. на кат. парц. Бр. 5207/1 КО ШИД

У складу са одредбама члана 62, став 2. Закона о планирању и изградњи, одређује се одговорни урбаниста:

Марко Јакшић,  дипл.инж.арх.

Број лиценце: 221А04221

Именовани је дужан да се при изради наведене документације придржава Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 , 52/2021 и 62/2023  и 91/2025 ), Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/2019 и 47/2025), прописа и стандарда.

Именовани испуњава услове из члана 62. Закона о планирању и изградњи.

Одговорно лице:

_________________

Марко Јакшић, дипл. инж. арх.

| Инвеститор: | „FRAGMAT COR - S Бранка Ерића ББ, Шид |
| --- | --- |
| Локација: | Шид, кат.парц. бр. 5207 К.О. Шид |
| Елаборат: | УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПРОМЕНУ НАМЕНЕ СКЛАДИШНОГ ОБЈЕКТА У ПРОИЗВОДНИ ОБЈЕКАТ (П) - ОБЈЕКАТ бр. 12 У ОКВИРУ ПРОИЗВОДНО СКЛАДИШНОГ КОМПЛЕКСА „ФРАГМАТ С“ д.о.о. на кат. парц. Бр. 5207/1 КО ШИД |
| Бр. елабората: | 01-12/2023 |

# ИЗЈАВА  ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ

Одговорни урбаниста на изради УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ  ЗА ПРОМЕНУ НАМЕНЕ СКЛАДИШНОГ ОБЈЕКТА У ПРОИЗВОДНИ ОБЈЕКАТ (П) - ОБЈЕКАТ бр. 12 У ОКВИРУ ПРОИЗВОДНО СКЛАДИШНОГ КОМПЛЕКСА „ФРАГМАТ С“ д.о.о. на кат. парц. Бр. 5207/1 КО ШИД У складу са одредбама члана 62, став 2. Закона о планирању и изградњи

Марко Јакшић,  дипл.инж.арх.

Број лиценце: 221А04221

ИЗЈАВЉУЈЕМ

Да је урбанистички пројекат израђен у складу са Законом и прописима донетим на основу Закона, као и да је израђен у складу са важећим планским документима.

| Одговорни урбаниста: | Лични печат: | Потпис: |
| --- | --- | --- |

# ТЕКСТУАЛНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА

# УВОД

Предмет урбанистичког пројекта је промена намене   складишног објекта у производни објекат (П) - бр.12 на катастарској парцели број 5207/1 КО Шид. Предвиђена намена објекта је производња изолационих материјала – сечење стиропора.

Објекат се налази у склопу постојећег производно – складишног комплекса.

Постојећи комплекс се бави производњом битуменске хидроизолације и производњом стиропора – материјала за термоизолацију.  Производно  - складишни објекат је у функцији и сви објекти су уписани у СКН са употребном дозволом.

Урбанистичким пројектом ће се разрадом локалитета дефинисати услови пренамене објекта, услови прикључења на постојећу инфраструктуру и уређење парцеле.

Подносилац захтева за израду Урбанистичког пројекта и инвеститор предметних објеката је „FRAGMAT COR – S Бранка Ерића ББ, Шид.

Предметна кат.парц.бр. 5207/1 у к.о. Шид је у власништву Инвеститора.

Поред пренамене наведеног објекта, овим урбанистичким пројкетом је предвиђена и изградња саобраћајнице којом ће се обезбедити саобраћајни и пешачки приступ објекту у оквиру комплекса, као и потребна паркинг места и манипулативни платои за возила.

Пројектом се планира и уређење предметне парцеле уз објекат – изградња приступних саобраћајница, површине за паркирање пешачких стаза и  манипулативних површина за возила.

# ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ

Правни основ

Правни основ за израду Урбанистичког пројекта је Члан 60 Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. Закон, 9/2020 , 52/2021 И 62/23 и 91/2025) и чланови 76 и 77. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (,,Сл. гласник РС” бр. 32/19 и 47/25).

Плански основ

Урбанистички пројекат израђен је у складу са одредбама и смерницама утврђеним планском документацијом – План генералне регулације Шида („Службени лист општина Срема“, бр. 25/2009, 31/2009 и 17/2011; „Службени лист општине Шид“, бр. 26/2019, 28/2020  и 22/2021).

Према Плану генералне регулације Шидa предметна парцела налази се у блоку бр. 94а, у грађевинском подручју насеља Шид, у постојећој радној зони.

## Извод из Плана генералне регулације Шида

I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

4. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ НАСЕЉА

Привреда

Планирани развој привредних активности захтеваће поштовање одређених правила у просторној дистрибуцији привредних садржаја у насељу. У области индустрије капацитети ће се развијати у оквиру два типа:

- појединачне просторне јединице;

- радне зоне.

5.3. РАДНЕ ЗОНЕ

Под појмом радних зона подразумевају се они простори у просторно-функционалној структури насеља, који ће првенствено бити намењени привредним активностима, односно таквим делатностима као што су индустрија, предузетништво, складиштење и обрада разних роба, као и они градски сервиси, који због своје природе не могу бити лоцирани у оквиру других насељских структура.

У том смислу, просторна организација производних функција реализоваће се кроз два типа просторних јединица: радне зоне и појединачне просторне јединице.

Радне зоне

Радне зоне налазе се у јужном (постојећа), југоисточном и северном делу насеља. Поред даљег развоја постојећих капацитета, ове радне зоне ће пружити простор за развој нових индустријских, складишних, саобраћајних и других капацитета.

У оквиру радних зона треба лоцирати производне капацитете са великим просторним захтевима и већим обимом транспорта, као и капацитете који, са становишта заштите животне средине, нису компатибилни са становањем и функцијама градског центра.

Радне зоне су добро саобраћајно опслужене и поред друмског имају обезбеђен и железнички транспорт. Положај радних зона је добар у односу на насеље и правац доминантних ветрова.

I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

9. ОПИС БЛОКОВА

I ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

| Блокови бр. 94 и 94а | Блокови су намењени радној зони. Обавезна је израда урбанистичког пројекта за појединачне садржаје. |
| --- | --- |

10. МЕРЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА

Израда урбанистичких пројеката је обавезна за појединачне садржаје у блоковима број: 2, 4, 16а, 34, 35, 43, 48, 50, 63, 77а, 81, 88, 89, 92,93, 93а, 94 и 94а.

II ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

3. РАДНЕ ЗОНЕ

Врста и намена објекта

У оквиру грађевинске парцеле у радној зони дозвољена је изградња: пословних, производних и складишних објеката, као и изградња у комбинацијама: пословно-производни објекат, пословно-складишни објекат, производно-складишни објекат или пословно-производно-складишни објекат и друга комбинација.

Објекти се могу градити као слободностојећи или објекти у низу, а све у зависности од техничко-технолошког процеса производње и задовољавања прописаних услова заштите.

Уз главне објекте на грађевинској парцели, дозвољена је изградња других објеката: гараже, надстрешнице за возила или робу, типске трансформаторске станице, ограде и сл.

Услови за образовање грађевинске парцеле

Величина парцеле мора бити довољна да прими све садржаје који су условљени конкретним технолошким процесом, као и пратеће садржаје, уз поштовање дозвољеног индекса изграђености и степена искоришћености земљишта.

Површина грађевинске парцеле износи минимално 600,0 m² са ширином уличног фронта минимално 20,0 m.

Положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле

У зависности од технолошког процеса производње у оквиру конкретног радног комплекса, грађевинска линија се поклапа са регулационом линијом, односно може у односу на њу да буде одмакнута за минимално 5,0 m. Објекти који се налазе на улазу у радни комплекс предњом фасадом морају бити грађени на грађевинској линији.

Организацију дворишта радног комплекса треба усмерити ка северној, односно западној страни. Са тим у вези, грађевинска линија од границе суседне парцеле са источне (односно јужне) стране је на 5,0 m. Евентуално, дозвољена је удаљеност на минимално 1,0 m под условом да су задовољени услови противпожарне заштите, тј. да је међусобни размак између објеката на две суседне парцеле буде већи од половине висине вишег објекта.

Грађевинска линија од границе парцеле са западне (односно северне) стране је на минимално 5,0 m, ако је на грађевинској парцели омогућен кружни ток саобраћаја.

Урбанистички показатељи

Максималан дозвољен индекс изграђености на грађевинској парцели (са платоима и саобраћајницама) је 2,1.

Максималан дозвољен степен искоришћености грађевинске парцеле је 70%.

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели

Висина ограде којом се ограђује радни комплекс не може бити виша од 2,2 m. Ограда на регулационој линији и ограда на углу мора бити транспарентна односно комбинација зидане и транспарентне ограде. Транспарентна ограда се поставља на подзид висине максимално 0,2 m, а код комбинације зидани део ограде не може бити виши од 0,9 m.

Бочни и задњи део ограде може да се ограђује транспарентном оградом, комбинација зидане и транспарентне ограде и зиданом оградом максималне висине до 2,2 m.

Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује.

Дозвољено је преграђивање функционалних целина у оквиру грађевинске парцеле уз услов да висина те ограде не може бити већа од висине спољне ограде и да је обезбеђена проточност саобраћаја.

Капије на регулационој линији се не могу отварати ван регулационе линије.

Обезбеђивање приступа парцели и простора за паркирање возила

За сваку грађевинску парцелу у оквиру ове зоне мора се обезбедити колски и пешачки прилаз. Колски прилаз парцели је минималне ширине 4,0 m са минималним унутрашњим радијусом кривине од 7,0 m. Пешачки прилаз је минималне ширине 1,5 m.

У оквиру грађевинске парцеле, саобраћајне површине могу да се граде под следећим условима:

- минимална ширина саобраћајнице је 3,5 m са унутрашњим радијусом кривине 5,0 m, односно 7,0 m тамо где се обезбеђује проточност саобраћаја због противпожарних услова;

- за паркирање возила за сопствене потребе у оквиру грађевинске парцеле мора се обезбедити паркинг простор за сва возила (за путничко возило min. 2,5 m x 5,0 m, за теретно возило min. 3,0 m x 6,0 m, односно у зависности од величине теретног возила). Паркинге за бицикле обезбедити по потреби, обезбеђивањем засебне површине, и то минимум 0,6-0,7 m² по бициклу.

Услови заштите животне средине, заштите од пожара, технички, хигијенски, безбедоносни и други услови

Изградња објеката, извођење радова, односно обављање производне / складишне делатности, може се вршити под условом да се не изазову трајна оштећења, загађивање или на други начин деградирање животне средине. Заштита животне средине обухвата мере којима ће се заштитити вода, ваздух и земљиште од деградације.

На свакој грађевинској парцели мора се обезбедити простор за постављање контејнера (канти) за комунални отпад, као и простор за отпад настао у току технолошког процеса, у складу са важећим прописима за прикупљање истог. Лоцирање бетонираног простора за контејнере на парцели мора да буде тако да се омогући лак приступ комуналне службе и да простор буде изведен у складу са условима заштите животне средине.

Одвођење фекалних вода мора се решити затвореним канализационим системом који ће се прикључити на насељску канализациону мрежу. Отпадне воде настале у технолошком процесу производње пре упуштања у насељску канализацију пречистити на сепаратору уља и масти. Условно чисте атмосферске воде са кровова објеката и манипулативних површина могу се упустити у отворену каналску мрежу положену уз уличне саобраћајнице.

Сви објекти морају бити изграђени (реконструисани)у складу са важећим законима и правилницима који регулишу конкретну област. При пројектовању и извођењу радова на објектима примењивати материјале имајући у виду специфичност функционалне намене објекта (простора) са становишта коришћења, одржавања, односно обезбеђивања санитарно-хигијенских услова.

Избором материјала водити рачуна о њиховој отпорности са аспекта техничке и противпожарне заштите. Уз објекте повећаног ризика од пожара морају се испројектовати и извести приступни пут, окретница и плато за кретање ватрогасног возила и извођење интервенција. При пројектовању и изградњи радних комплекса узети у обзир важеће прописе за громобран, електричну мрежу, димњаке, танкове и погоне са лако запаљивим материјалима. Запаљиви материјал не може се сместити на простору који није удаљен најмање 6,0 m од објекта или дела објекта, уколико то техничким прописима није другачије одређено. У објектима и просторијама у којима се ускладиштава и држи запаљиви и други материјал (сировине, готови производи, амбалажа и др.) морају се обезбедити слободни пролази и прилази справама и уређајима за гашење. Код објеката и просторија угрожених експлозивом предвидети довољно прозорских површина, уз то лаке преградне зидове, лак кровни покривач.

Пословни објекти (односно пословни простори) намењени јавном коришћењу као и прилази до истих морају бити урађени у складу са Правилником о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица.

За радне садржаје који се налазе у склопу других зона основне намене треба извршити усклађивање са условима који важе у тим зонама основне намене.

# ГРАНИЦА ОБУХВАТА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Парцела која је предмет Урбанистичког пројекта налазе у граници грађевинског подручја насеља Шид, у блоку број 94а у делу који је намењен постојећој радној зони.

Граница обухвата урбанистичког пројекта прати границе катастарске парцеле бр. 5207 у к.о. Шид.

Површина обухвата урбанистичког пројекта је 3ha 35а 62m.

Предметни простор граничи са следећим кат. парцелама:

- са северне стране са кат.пар. бр. 5206, 5201 и 5206/4 КО Шид,;

- са источне стране са кат.пар. бр. 5241  к.о. Шид (парцела железничке пруге);

- са јужне стране са кат. парц. 5208, 5209 и 5210  к.о. Шид

- са западне стране са кат. парцелом бр. 8486/1,  к.о. Шид. ( насељска саобраћајница -  улица Бранка Ерића и са које садржаји  прпоизводно складишног компрекса остварују колски и пешачки приступ.

У следећој табели дати су подаци о постојећим парцелама на основу преписа листа непокретности број 7682 К.О. Шид

Имаоци права на парцели:

ФРАГМАТ С ДОО, Врста права: Својина; Облик својине: Приватна; Удео: 1/1

Подаци о постојећим парцелама:

| број дела парцеле бр. 5207/1 к.о. Шид | потес или улица | начин коришћења | површина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | БРАНКА ЕРИЋА | ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ | 251 |
| 2 | БРАНКА ЕРИЋА | ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ | 324 |
| 3 | БРАНКА ЕРИЋА | ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ | 101 |
| 4 | БРАНКА ЕРИЋА | ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ | 27 |
| 5 | БРАНКА ЕРИЋА | ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ | 648 |
| 6 | БРАНКА ЕРИЋА | ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ | 649 |
| 7 | БРАНКА ЕРИЋА | ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ | 649 |
| 8 | БРАНКА ЕРИЋА | ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ | 648 |
| 9 | БРАНКА ЕРИЋА | ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ | 644 |
| 10 | БРАНКА ЕРИЋА | ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ | 648 |
| 11 | БРАНКА ЕРИЋА | ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ | 648 |
| 12 | БРАНКА ЕРИЋА | ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ | 643 |
| 13 | БРАНКА ЕРИЋА | ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ | 601 |
| 14 | БРАНКА ЕРИЋА | ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ | 603 |
| 15 | БРАНКА ЕРИЋА | ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ | 597 |
| 16 | БРАНКА ЕРИЋА | ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ | 490 |
| 17 | БРАНКА ЕРИЋА | ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ | 482 |
| 18 | БРАНКА ЕРИЋА | ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ | 582 |
| 19 | БРАНКА ЕРИЋА | ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ И ДРУГИМ ОБЈЕКТОМ | 586 |
| 20 | БРАНКА ЕРИЋА | грађевинска парцела | 82 |
| 21 | БРАНКА ЕРИЋА | Њива 2. класе | 4 863 |
| УКУПНА ПОВРШИНА ПАРЦЕЛЕ 5207/1 К.О. ШИД |  |  | 56040 |

Према изводу из листа непокретности на предметним катастарским парцелама се налази 19 постојећих објеката који се задржавају и то:

1 – остале зграде, бруто површине 466 м²;

2 – објекат за производњу руда и прераду обојених метала, бруто површине 2635 м²;

3 – објекат за производњу руда и прераду обојених метала, бруто површине 116 м²;

4 – објекат за производњу руда и прераду обојених метала, бруто површине 13 м²;

5 – трафосаница, бруто површине 15 м²;

6 – објекат других делатности – производња хидроизолационог материјала, бруто површине 362 м²;

7 – објекат других делатности – производња термоизолационог материјала, бруто површине 220 м²;

8 – објекат других делатности – објекат за производњу паста и емулзија, бруто површине 301 м²;

9 – објекат других делатности – објекат за производњу паста и емулзија, бруто површине 290 м²;

10 – објекат других делатности – отворени наткривени складишни објекат, бруто површине 1668 м²;

11 – пословна зграда за коју није утврђена делатност – надстрешница за складиштење запаљиве течности, бруто површине 223 м²;

12 – објекат других делатности – пословни објекат – складишна хала, бруто површине 1540 м²;

14 – остале зграде – индустријско подно складиште, бруто површине 1467 м²;

15 – помоћна зграда – гаража за виљушкаре, бруто површине 72 м²;

16 – остале зграде – индустријски објекат – отворено складиште, бруто површине 1498 м²;

17 – помоћна зграда –отворено складиште, бруто површине 171 м²;

18 – остале зграде – индустријско подно складиште готових производа и полупроизвода, бруто површине 1447 м²;

19 – помоћна зграда, бруто површине 30 м²;

20 – помоћна зграда, бруто површине 26 м²;

Сви наведени објекти су уписани у СКН са употребном дозволом.

Бруто површина постојећег складишног објекта (П) – бр. 12 износи 1539,79 м².

Инвеститор планира промену намене складишног објекта у производни објекат (П) - бр.12 на катастарској парцели број 5207/1 КО Шид. Предвиђена намена објекта је производња изолационих материјала.

На графичком прилогу бр. 2 дата је граница обухвата урбанистичког пројекта са приказом суседних парцела.

# УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ

## Намена простора и објеката

Постојећи комплекс се бави производњом битуменске хидроизолације и производњом стиропора – материјала за термоизолацију.

Простор је намењен објектима производно  - складишног комплекса: производним објектима, складишним објектима, отвореним складиштима, трафостаници, отвореним наткривеним складиштима, надстрешници за  складиштење запаљиве течности, гаражи за виљушкаре, индустријском подном складишту и помоћним зградама .

Локалитет је комунално опремљен.

Сви набројани објекти задржавају своју намену осим објекта бр. 12 – Складишне хале која се овим Урбанистичким пројектом мења намена у производни објекат за потребе производње термоизолације - сечење стиропора.

Сви наведени објекти су уписани у СКН са употребном дозволом. Производно складишни комплекс је у функцији.

Постојећи објекат коме се мења намена  је прикључен на електроенергетску, водоводну и кнанализациону мрежу.

Овим урбанистичким пројектом је предвиђена и изградња саобраћајнице  уз објекат ради побољшаног приступа објекту из постојећег комплекса, као и изградња паркинга, пешачких стаза и манипулативних површина за возила.

Садржаји производно складишног компрекса остварују колски и пешачки приступ са западне стране са кат. парцеле бр. 8486/1,  к.о. Шид. ( насељска саобраћајница -  улица Бранка Ерића ).

У оквиру комплекса постоји систем саобраћајних површина. Унутрашње саобраћајнице су пројектоване тако да омогућавају кружни ток саобраћаја, ефикасну манипулацију и несметано кретање возила у функцији индустријског  комплекса и ватрогасног возила.

## Нивелација и регулација

Нивелација

У морфолошком смислу, терен је приближно раван. На делу парцеле, где се планира изградња објеката бр.1 и 2 из графичког прилога и табеле испод, просечна апсолутна кота износи око 110,80 m а.н.в.. За коту пода наведених објеката усвојена је 111,00 m а.н.в.. Објекти бр.3, 4 и 5 су на незнатно вишем терену и усвојена је кота пода на 111,50 m а.н.в..

Приликом решавања нивелације  сабраћајнница и манипулативних платоа уз објекат за који је предвођена пренамена водило се рачуна о процесима који ће се одвијати на предметној локацији. Нивелационо решење планиране саобраћајнице прилагођено је терену и постојећој нивелацији приступних саобраћајниц у оквиру комплекса.

### Регулација

Грађевинске линије   објекта та бр. 12 дефинишу положај објекта  у односу на  регулационе линије. Грађевински објекат поставља се предњом фасадом на грађевинске линије.

| број објекта | објекат | удаљење Г.Л. од Р.Л. и западне границе парцеле |  | удаљење Г.Л. бочне границе парцеле |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | објекат за смештај пољопривредне механизације | 158,2 | m | 73,1 | m |  |

## Приступ локацији и решење паркирања

У оквиру комплекса постоји систем саобраћајних површина манипулативних платоа и паркинга. Унутрашње саобраћајнице су пројектоване тако да омогућавају кружни ток саобраћаја, ефикасну манипулацију и несметано кретање возила у функцији индустријског  комплекса и ватрогасног возила.

Садржаји производно складишног компрекса остварују колски и пешачки приступ са западне стране са кат. парцеле бр. 8486/1,  к.о. Шид. ( насељска саобраћајница -  улица Бранка Ерића ).

Овим урбанистичким пројектом је предвиђена и изградња саобраћајнице  уз објекат ради побољшаног приступа објекту из постојећег комплекса, као и изградња паркинга, пешачких стаза и манипулативних површина за возила. Саобраћајницом је омогућен кружни ток саобрашаја око објекта и приступ са свих страна пословним и ватрогасним возилима. Ширина саобраћајнице је 7м на двосмерном делу и 4 м на једносмерном делу.

Урбанистичким пројектом предвиђен је колски и пешачки приступ парцели са јужне стране. Саобраћајне површине унутар комплекса планиране су за неометано кретање лаких и тешких возила, као и ватрогасних возила. Обезбеђен је прилаз свим садржајима, као и довољно простора за манипулисање и паркирање, у складу са наменом простора.

Радијуси кривина су дати у графичким прилозима, за саобраћајне површине које су намењене за кретање већих возила радијус износи 12,5m, a на осталим саобраћајницама најмање 7,0m.

Меродавно возило је  Ватрогасно возило са надградњом ( L=14 m, b= 2.5m, H= 3.7m) унутрашњи радијус кривине r= 7m).

За потребе објекта за који се врши пренамена (производни објекат), планиран је паркинг за запослене од 8 паркинг места. .Број потребних паркинг места се одређује на основу намене и врсте делатности, и то по једно паркинг или гаражно место (у даљем тексту: ПМ), на следећи начин:

- производни, магацински и индустријски објекат - једно ПМ на 200 м2 корисног простора.

# НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ

## Габарит и спратност објеката

Габарит и спратност објеката дат је у следећој табели:

Поред објеката из табеле планира се изградња саобраћајнице, манипулативних површина и паркинга.

| ОБЈЕКАТ |  | Спратност | Габарит објекта | Висина објекта (максимално) | Нето површина (m2) |  | Бруто површина (m2) | Бруто површина приземља (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | остале зграде | П | 36.4 x 12.7 | - | - |  | 466 | 466 |
| 2 | Објекат за производњу руда и прераду обојених метала | П | 45,6x 61,3 | - | - |  | 2635 | 2635 |
| 3 | објекат за производњу руда и прераду обојених метала | П | 17,6x6,8 | - | - |  | 116 | 116 |
| 4 | објекат за производњу руда и прераду обојених метала | П | 3,4x3.6 | - | - |  | 13 | 13 |
| 5 | трафостаница | П | 4,5 x 3,7 |  |  |  | 15 | 15 |
| 6 | објекат других делатности – производња хидроизолационог материјала | П | 36x10 | - | - |  | 362 | 362 |
| 7 | објекат других делатности – производња хидроизолационог материјала | П | 10x20 | - | - |  | 220 | 220 |
| 8 | објекат других делатности – објекат за производњу паста и емулзија | П | 5,9x61,3 | - | - |  | 301 | 301 |
| 9 | објекат других делатности – објекат за производњу паста и емулзија | П | 12x18,3 | - | - |  | 290 | 290 |
| 10 | објекат других делатности – отворени наткривени складишни објекат | П | 12,1x 25,1 | - | - |  | 1668 | 1668 |
| 11 | пословна зграда за коју није утврђена делатност – надстрешница за складиштење запаљиве течности | П | 12,1x 24,1 | - | - |  | 223 | 223 |
| 13 | остале зграде – индустријско подно складиште | П | 37,9x 55 | - | - |  |  |  |
| 14 | остале зграде – индустријско подно складиште | П | 20,5x72,5 | - | - |  | 1467 | 1467 |
| 15 | помоћна зграда – гаража за виљушкаре | П | 12,1x 6,2 | - | - |  | 72 | 72 |
| 16 | остале зграде – индустријски објекат – отворено складиште | П | 39x38 | -- | - |  | 1498 | 1498 |
| 17 | помоћна зграда –отворено складиште | П | 9,5x18,3 | - | - |  | 171 | 171 |
| 18 | остале зграде – индустријско подно складиште готових производа и полупроизвода | П | 20,7x69,1 | - | - |  | 1447 | 1447 |
| 19 | помоћна зграда | П | 4x7,3 | - | - |  | 30 | 30 |
| 20 | помоћна зграда | П | 8x3,2 | - | - |  | 26 | 26 |
|  | УКУПНО: |  |  |  |  | - | 10905 | 10905 |
| ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКАТ КОМЕ СЕ МЕЊА НАМЕНА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | ПРОИЗВОДНИ ОБЈЕКАТ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ИЗОЛАЦИОНОГ МАТЕРИЈАЛА | П | 23,4 x 65,6 | 11,91 | 1416,43 |  | 1540 | 1540 |
|  | УКУПНО: |  |  |  |  | 1416,43 | 1540 | 1540 |

## Урбанистички параметри - биланс површина

Анализа површина урађена у односу на укупну површину парцеле, са садржајима који су планирани :

| Површина подручја обухваћеног урбанистичким пројектом |  |  | 56040,00 м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Површина | Укупно | удео |  |
| Бруто површина објекaта | 12445 m2 | 12445 m2 | 22,2% |  |
| Интерне саобраћајнице | 10792 m2 | 13044 m2 | 23,2 % |  |
| Манипулативни платои | 1451 m2 |  |  |  |
| Паркинг површине (асфалтиране) | 100 m2 |  |  |  |
| Пешачке стазе | 610 m2 |  |  |  |
| Зелене површине | 30551 m2 | 3850 m2 | 54,5% |  |

Индекс заузетости и изграђености за предметну локацију износе:

| Степен заузетости парцеле | 45,5% |
| --- | --- |
| Индекс изграђености парцеле | 0,45 |

# НАЧИН УРЕЂЕЊА СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

Проценат зелених површина унутар предметног комплекса износи 54,5 %.

Избегавати коришћење инвазивних врста за озелењавање. У тачки 9 дат је списак инвазивних врста чије сађење треба избегавати.

Травњаке реализовати сетвом семена травне смеше отпорне на гажење. Планира се садња листопадног дрвећа у оквиру паркинг простора као што је приказано у графичком прилогу.

## Ограђивање парцела

Планира се ограђивање агроиндустријског комплекса, на начин како је приказано графичким прилозима.

Радни комплекси могу се ограђивати пуном (зиданом) оградом, транспарентом оградом или комбиновано, максималне висине 2,2 m. У овом случају планирана је транспарентна жичана и панелна ограда.

Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује или на граници парцеле у договору са суседима. Капије и врата на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије.

# НАЧИН ПРИКЉУЧЕЊА НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ

Прикључци на спољашњу техничку инфраструктуру приказани су на графичком прилогу број 4. Приказани су и описани прикључци на саобраћајну инфраструктуру, као и снабдевање комплекса потребним енергентима.

## Саобраћајна инфраструктура

У оквиру комплекса постоји систем саобраћајних површина манипулативних платоа и паркинга. Унутрашње саобраћајнице су пројектоване тако да омогућавају кружни ток саобраћаја, ефикасну манипулацију и несметано кретање возила у функцији индустријског  комплекса и ватрогасног возила.

Садржаји производно складишног компрекса остварују колски и пешачки приступ са западне стране са кат. парцеле бр. 8486/1,  к.о. Шид. ( насељска саобраћајница -  улица Бранка Ерића ).

Овим урбанистичким пројектом је предвиђена и изградња саобраћајнице  уз објекат ради побољшаног приступа објекту из постојећег комплекса, као и изградња паркинга, пешачких стаза и манипулативних површина за возила. Саобраћајницом је омогућен кружни ток саобрашаја око објекта и приступ са свих страна пословним и ватрогасним возилима. Ширина саобраћајнице је 7м на двосмерном делу и 4 м на једносмерном делу.

Урбанистичким пројектом предвиђен је колски и пешачки приступ парцели са јужне стране. Саобраћајне површине унутар комплекса планиране су за неометано кретање лаких и тешких возила, као и ватрогасних возила. Обезбеђен је прилаз свим садржајима, као и довољно простора за манипулисање и паркирање, у складу са наменом простора.

Радијуси кривина су дати у графичким прилозима, за саобраћајне површине које су намењене за кретање већих возила радијус износи 12,5m, a на осталим саобраћајницама најмање 7,0m.

Меродавно возило је  Ватрогасно возило са надградњом ( L=14 m, b= 2.5m, H= 3.7m) унутрашњи радијус кривине r= 7m).

За потребе објекта за који се врши пренамена (производни објекат), планиран је паркинг за запослене од 8 паркинг места. .Број потребних паркинг места се одређује на основу намене и врсте делатности, и то по једно паркинг или гаражно место (у даљем тексту: ПМ), на следећи начин:

- производни, магацински и индустријски објекат - једно ПМ на 200 м2 корисног простора.

## Електроенергетски прикључак

Електроинсталације из објекта су прикључене на постојећи прикључак на парцели. Не траже се нови услови надлежног предузећа. Постојећи капацитет задовољава потребе  објекта у новој намени.

## ЕК прикључак

Планира се постављање ПВЦ цеви Ø110mm на местима укрштања траса са коловозом као и испод бетонских и асфалтних површина на трасама каблова како би се избегла накнадна раскопавања, како би се омогућило прикључење планираних објеката на подручју обухваћеном урбанистичким пројектом на постојећу мрежу Телекома уколико се укаже потреба за истом.

## Водопривредна инфраструктура

### Водовод

За снабдевање водом планираних објеката задржава се постојећи прикључак, без потребе за повећањем капацитета.

Постојећи објекат , као и цео комплекс поседује функционалну хидрантску мрежу.

### Канализација

На предметној локацији постоји изграђена улична мрежа канализације отпадних вода. На посматраном делу нема потребе за новим прикључцима објеката на уличну канализациону мрежу. Постојећи објекти су прикључени на уличну канализациону мрежу у улици Бранка Ерића.

### Атмосферска одводња

Условно чисте атмосферске воде комплекса које одговарају II класи воде могу се, без пречишћавања, испуштати на околни терен на парцели инвеститора. Атмосферске воде са кровних површина испуштају се на зелене површине предметне парцеле,  уколико задовољавају квалитет II класе вода, тј. минимално добар еколошки статус на основу Уредбе о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њено достизање ( "Сл. гласник РС" бр. 50/12 ).

Aтмосферска вода са новопланираних саобраћајница и платоа спроводи се у постојећу атмосферску канализацију у оквиру комплекса, а иста спроводи воду до предвиђеног сепаратора уља и масти и тек преко њега у ретензију.

# ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ

Геомеханичка истраживања за ово подручје нису вршена. Не постоје детаљни подаци о геолошким карактеристикама тла. Простор обухвата Урбанистичког Пројекта налази се на геолошки стабилном терену, повољном за изградњу објеката и овде нема посебних услова за изградњу са аспекта стабилности тла. Предметни простор се налази у седмој зони сеизмичности за повратни период од 100 година и у другој климатској зони.

# MЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

## Процена утицаја на животну средину и услови заштите природе

На основу одредби Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. Гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) као и Уредбе о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, у тачки 5. складиштење запаљивих течности и гасова, земног гаса, фосилних горива, нафте и нафтних деривата и хемикалија наведени су капацитети и врсте складиштеног материјала за које се може захтевати процена утицаја на животну средину.

За утврђивање потребе израде Студије о процени утицаја објеката на животну средину, потребно је обратити се надлежној институцији која одлучује о потреби израде ове врсте документације.

Изградња објеката, односно, извођење радова, може се вршити под условом да се не изазову трајна оштећења, загађивање или на други начин деградирање животне средине. Заштита животне средине обухвата мере којима ће се заштити вода, ваздух и земљиште од деградације. Сви објекти морају бити изграђени у складу са важећим Законима и Правилницима којима се регулише дата област. При пројектовању и извођењу радова на објектима треба имати у виду специфичност функционалне намене објекта са становишта коришћења, одржавања, односно, обезбеђивања санитарно- хигијенских услова. Избором материјала водити рачуна о њиховој отпорности са аспекта техничке и противпожарне заштите. Такође, приликом изградње објеката треба водити рачуна о обезбеђивању услова заштите у погледу геотехничких и сеизмичких карактеристика тла и статичких и конструктивних карактеристика објекта.

## Мере заштите од пожара

Приликом пројектовања вођено је рачуна о положају објекта и обезбеђењу комуникација и унутрашњих саобраћајница које омогућавају кретање и приступ противпожарном возилу.

Постојећи комплекс поседује изграђену функционалну хидрантску мрежу.

За изградњу планираних објеката потребно је придржавање Закон о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, број 111/09 и 20/15), правилника, стандарда  и техничких препорука који регулишу област заштите од пожара.

Приликом пројектовања грађевинских конструкција користити материјале и опрему за које се могу обезбедити извештаји и атестна документација од домаћих акредитованих лабораторија и овлашћених институција за издавање атеста, уз поштовање процедуре признавања иностраних исправа о усаглашености у складу са Законом о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09)

## Услови за евакуацију отпада

У оквиру парцеле предвиђен је простор димензија 4 x 2 m за смештај контејнера за одлагање комуналног отпада мешовитог састава. Простор за одлагање комуналног отпада планиран је у близини улазне капије комплекса.

Подлога на којој се налази посуда за одлагање комуналног отпада планира се од тврдог материјала и глатке површине (асфалтирана, бетонирана или поплочана). Површину за смештај посуда у циљу заштите животне средине извести са благим нагибом за потребе одводње атмосферске воде.

# МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА

Услови  и мере техничке заштите непокретних културних добара:

У обухвату урбанистичког пројекта нису констатовани археолошки локалитети нити материјал са археолошким садржајем.

Према условима Завода за заштиту Споменика културе у Сремској Митровици,  УП за промену намене складишног објекта у производни објекат (П) – ОБЈЕКАТ 12 у оквиру производно-складишног комплекса „Фрагмат С“, на катастарској парцели 5207/1 К.О. Шид у ул. Бранка Ерлића бр. 7, у Шиду може се реализовати на основу следећих услова за спровођење мера техничке заштите:

АРХЕОЛОГИЈА

- Обавезан је археолошки надзор приликом извођења било које врсте земљаних радова промену намене складишног објекта у производни објекат (П) – ОБЈЕКАТ 12 у оквиру производно-складишног комплекса „Фрагмат С“, на катастарској парцели 5207/1 К.О. Шид у ул. Бранка Ерлића бр. 7, у Шиду, од стране стручне службе овог Завода.

- Ископ земље се врши ручно или механизацијом до нивоа где се појаве археолошки остаци.

- Уколико се у току извођења радова наиђе на археолшка налазишта или археолошке предмете приликом ископа, Извођач радова је у обавези да одмах, без одлагања обустави радове и о томе обавести Завод за заштиту споменика културе у Сремској Митровици, као и да предузме мере да се налаз не уништи нити оштети, сачува на месту и у положају у коме је откривен, у складу са чланом 109. став 1. Закона о културним добрима.

- Инвеститор је у обавези да обустави радове уколико се наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете од изузетног значаја ради истраживања локације.

- Инвеститор је у обавези да обезбеди средства за праћење, истраживање, заштиту и чување пронађених археолошких остатака, који уживају претходну заштиту, по програму и предрачуну за археолошки надзор, у складу са чланом 110. став 1. Закона о културним добрима.

- Обавезује се Инвеститор да Заводу за заштиту споменика културе Сремска Митровица обавезно достави израђен УП за промену намене складишног објекта у производни објекат (П) – ОБЈЕКАТ 12 у оквиру производно-складишног комплекса „Фрагмат С“, на катастарској парцели 5207/1 К.О. Шид у ул. Бранка Ерлића бр. 7, у Шиду, на мишљење.

АРХИТЕКТУРА
Са архитектонског аспекта не постоје заштићена, нити евидентирана НКД-а.

II Обавезује се Инвеститор да благовремено, а најкасније 8 дана пре почетка извођења земљаних радова у склопу радова на промени намене складишног објекта у производни објекат (П) – ОБЈЕКАТ 12 у оквиру производно-складишног комплекса „Фрагмат С“, на катастарској парцели 5207/1 К.О. Шид у ул. Бранка Ерлића бр. 7, у Шиду, обавести Завод ради спровођења археолошког надзора.

III Радови на изради УП за промену намене складишног објекта у производни објекат (П) – ОБЈЕКАТ 12 у оквиру производно-складишног комплекса „Фрагмат С“, на катастарској парцели 5207/1 К.О. Шид у ул. Бранка Ерлића бр. 7, у Шиду, морају бити изведени у свему према издатим условима из тачке I.

Услови заштите природе:

1 На катастарској парцели бр. 5207 Шид, где је Урбанистичким пројектом предвиђена промена намене складишног објекта у производни објекат (П) – објекат бр. 12 у оквиру производно-складишног комплекса „Фрагмат С“ д.о.о., нема заштићених подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, утврђених еколошки значајних подручја, еколошких коридора од међународног значаја нити других елемената еколошке мреже Републике Србије.

Сходно наведеном, издају се следећи услови заштите природе:

1) Планирану промену складишног објекта у производни објекат извршити у границама предметног простора, у складу са потребама очувања природних ресурса и вредности, као и са урбанистичким условима за изградњу објеката у складу са Планом генералне регулације Шида (Сл. лист општине Срема, бр. 25/09, 31/09 и 17/2011);

2) Планирањем озелењавања у максимално могућој мери очувати постојеће зеленило;

3) При планирању подизања новог зеленила, комбиновати дрвенасте и жбунасте врсте различитих висина (високо, средње високо и ниско) у циљу санирања негативних утицаја на животну средину ради очувања и унапређења еколошких функција локалитета;

4) Планирати примену биљних таксона за озелењавање у складу са педолошким, климатским, хидролошким и другим условима локалитета и одређеном планском наменом како би се остварио максималан ефекат озелењавања;

5) Озелењавање површина, осим планирања травних површина, треба да укључи садњу аутохтоних дрвенастих и жбунастих врста као и примерака егзота за које је потврђено да се добро адаптирају датим условима средине, а по могућности не спадају у категорију инвазивних (агресивних алохтоних) врста, међу којима су: јасенолисни јавор (Acer negundo), кисело дрво (Ailanthus glandulosa), багремац (Amorpha fruticosa), западни копривић (Celtis occidentalis), дафина (Elaeagnus angustifolia), пенсилвански длакави јасен (Fraxinus pennsylvanica), трновац (Gledichia triacanthos), жива ограда (Lycium halimifolium), петолисни бршљан (Parthenocissus inserta), касна сремза (Prunus serotina), јапанска фалопа (Reynouria syn. Fallopia japonica), багрем (Robinia pseudoacacia), сибирски брест (Ulmus pumila).

6) Отпад мора да буде привремено складиштен на прописан начин до његовог коначног збрињавања, а у складу са чланом 3. Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 – др. закон и 35/2023), према коме се управљање отпадом врши на начин којим се обезбеђује контрола и примена мера смањења:
а) загађења вода, ваздуха и земљишта;
б) опасности по биљни и животињски свет;
в) опасности од настајања удеса;
г) негативних утицаја на пределе и природна добра посебних вредности;
д) нивоа буке и непријатних мириса;

7) Планирати одговарајуће мере за очување квалитета вода у складу са члановима 97. и 98. Закона о водама („Сл. гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 – др. закон), поштовањем забране испуштања непречишћених и недовољно пречишћених отпадних вода у крајњи реципијент и сагласно члану 101. овог Закона који се односи на обавезе правног односно физичког лица у случају непосредне опасности од загађивања;

8) Планирање заштите земљишта остварити спровођењем мера и активности за заштиту од загађења и деградације ради очувања његових природних особина и функција, сагласно одредбама члана 12. Закона о заштити земљишта („Сл. гласник РС“, бр. 112/2015);

9) Правна лица и предузетници дужни су да примењују техничке мере у циљу смањења или спречавања емисије загађујућих материја у ваздух, планирају трошкове заштите ваздуха од загађивања у оквиру инвестиционих и производних трошкова, прате утицај своје делатности на квалитет ваздуха, обезбеде друге мере заштите, у складу са чланом 4. Закона о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 51/2025) и законима којима се уређује заштита животне средине;

10) У складу са захтевима члана 5. став 2. Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009 – др. закон, 72/2009 – др. закон, 43/2011 – одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 – др. закон и 94/2024 – др. закон), правна и физичка лица дужна су да, између осталог, у обављању својих делатности обезбеде „рационално коришћење природних богатстава, урачунaвање трошкова заштите животне средине у оквиру инвестиционих трошкова, примену прописа, односно предузимање мера заштите животне средине, у складу са законом“.

# ТЕХНИЧКИ ОПИС ОБЈЕКТА

Предметна локација се налази у Шиду, ул. Бранка Ерића 7, на катастарској парцели број 5207/1 КО Шид.

Приступ парцели и комплексу остварује се са улице Бранка Ерића.

У уличном појасу улице Бранка Ерића постоји водоводна, канализациона, електро и гасна мрежа.

Према изводу из листа непокретности на предметним катастарским парцелама се налази 19 постојећих објеката који се задржавају и то:

1 – остале зграде, бруто површине 466 м²;

2 – објекат за производњу руда и прераду обојених метала, бруто површине 2635 м²;

3 – објекат за производњу руда и прераду обојених метала, бруто површине 116 м²;

4 – објекат за производњу руда и прераду обојених метала, бруто површине 13 м²;

5 – трафосаница, бруто површине 15 м²;

6 – објекат других делатности – производња хидроизолационог материјала, бруто површине 362 м²;

7 – објекат других делатности – производња термоизолационог материјала, бруто површине 220 м²;

8 – објекат других делатности – објекат за производњу паста и емулзија, бруто површине 301 м²;

9 – објекат других делатности – објекат за производњу паста и емулзија, бруто површине 290 м²;

10 – објекат других делатности – отворени наткривени складишни објекат, бруто површине 1668 м²;

11 – пословна зграда за коју није утврђена делатност – надстрешница за складиштење запаљиве течности, бруто површине 223 м²;

12 – објекат других делатности – пословни објекат – складишна хала, бруто површине 1540 м²;

14 – остале зграде – индустријско подно складиште, бруто површине 1467 м²;

15 – помоћна зграда – гаража за виљушкаре, бруто површине 72 м²;

16 – остале зграде – индустријски објекат – отворено складиште, бруто површине 1498 м²;

17 – помоћна зграда –отворено складиште, бруто површине 171 м²;

18 – остале зграде – индустријско подно складиште готових производа и полупроизвода, бруто површине 1447 м²;

19 – помоћна зграда, бруто површине 30 м²;

20 – помоћна зграда, бруто површине 26 м²;

Сви наведени објекти су уписани у СКН са употребном дозволом.

Бруто површина постојећег складишног објекта (П) – бр. 12 износи 1539,79 м².

Инвеститор планира промену намене складишног објекта у производни објекат (П) - бр.12 на катастарској парцели број 5207 КО Шид. Предвиђена намена објекта је производња изолационих материјала.

ПРОМЕНА НАМЕНЕ СКЛАДИШНОГ ОБЈЕКТА У ПРОИЗВОДНИ ОБЈЕКАТ (П)

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

Спратност објекта је приземље (П).

Објекат је димензија ~ 65.64 x 23.46 м . Укупна БГРП објекта износи 1539.79 м2, док је пројектована нето површина истог 1416.43 м2.

Светла висинa приземља је 10.40 м и 6.70 м од коте готовог пода.

Кoтa пoдa oбjeктa je издигнутa 20 цм у oднoсу нa кoту тeрeнa.

Висина венца је на 11.38 м и 7.88 м у односу на коту терена.

Висина слемена је на 12.11 м у односу на коту терена.

Приземље објекта обухвата следеће просторије: две складишне просторије, оставу, предпростор и два тоалета.

Све просторије у објекту су мећусобно повезане и чине једну функционалну целину.

Конструктивни систем објекта је пројектован као стелетни монтажни армиранобетонски систем са монтажним армиранобетонским стубовима, главним носачима и рожњачама.

Спољни зидови су рађени у зиданом систему од опеке дебљине 25цм, са вертикалним и хоризонталним армиранобетонским серклажима. Унутрашњи преградни зидови су од термо ПУР панела дебљине 10цм.

Темељна конструкција је урађена у систему са армиранобетонским темељним стопама испод стубова  који су повезани армиранобетонским гредама.

Сви конструктивни елементи темеља су пројектовани на тампону слоју шљунка д=50 цм.       Подна плоча објекта је пројектована као АБ под дебљине 15 цм.

Кровна конструкција је рађена од армиранобетонских монтажних главних везача и рожњача.                                        На кровну конструкцију, односно рожњаче, су постављени пластифицирани алуминијумски лим ТР 35/200, тервол 15цм и још један слој пластифицираног алуминијумског лима ТР 35/200.

Кров је пројектован двоводни падовима од 6 степени, где се одвођење воде са истих предвиђа хоризонталним и вертикалним округлим олуцима.

Пoдна oблoга је готов заглађени бетон.

Сви унутрашњи зидови су малтерисани кречним малтером.

У просторији бр.2 – складишна просторија у плафонском делу на висини 580цм, изведен је спуштен плафон од лима а подконструкција је у виду челичних решеткастих носача.

У сврху осветљења објекта изнутра природним светлом изведени су фиксни прозори на дужим странама објекта од копилит стакла, прозори су димензија 150 х 460 цм.

На западној страни се налазе двоја велика метална врата димензија 405 х 490 цм (са мањим вратима у њима 100 х 220 цм), на источној страни објекта имамо једна оваква иста врата.

На јужној страни објекта, где се предметни објекат делимично додирује са објектом бр-18 имамо двоја металних врата, једна су димензија 350 х 490 цм (са мањим вратима у њима 100 х 220 цм) и још једна метална врата 220 х 300 цм.

НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ

Спратност објекта је приземље (П).

Објекат је димензија ~ 65.64 x 23.46 м . Укупна БГРП објекта износи 1539.79 м2, док је пројектована нето површина истог 1416.43 м2.

Светла висинa приземља је 10.40 м и 6.70 м од коте готовог пода.

Кoтa пoдa oбjeктa je издигнутa 20 цм у oднoсу нa кoту тeрeнa.

Висина венца је на 11.38 м и 7.88 м у односу на коту терена.

Висина слемена је на 12.11 м у односу на коту терена.

Приземље објекта обухвата следеће просторије: две производне просторије, оставу, предпростор и два тоалета.

Све просторије у објекту су мећусобно повезане и чине једну функционалну целину.

Конструктивни систем објекта је пројектован као стелетни монтажни армиранобетонски систем са монтажним армиранобетонским стубовима, главним носачима и рожњачама.

Спољни зидови су рађени у зиданом систему од опеке дебљине 25цм, са вертикалним и хоризонталним армиранобетонским серклажима. Унутрашњи преградни зидови су од термо ПИР (негоривих) панела дебљине 10цм.

Темељна конструкција је урађена у систему са армиранобетонским темељним стопама испод стубова  који су повезани армиранобетонским гредама.

Сви конструктивни елементи темеља су пројектовани на тампону слоју шљунка д=50 цм.       Подна плоча објекта је пројектована као АБ под дебљине 15 цм.

Кровна конструкција је рађена од армиранобетонских монтажних главних везача и рожњача.                                        На кровну конструкцију, односно рожњаче, се постављају термо ПИР (негориви) панели дебљине 10цм.

Кров је пројектован двоводни падовима од 6 степени, где се одвођење воде са истих предвиђа хоризонталним и вертикалним округлим олуцима.

Пoдна oблoга је готов заглађени бетон.

Сви унутрашњи зидови су малтерисани кречним малтером.

У просторији бр.2 – складишна просторија у плафонском делу на висини 580цм, изведен је спуштен плафон од лима а подконструкција је у виду челичних решеткастих носача. Плафонску подкоснтрукцију од челичних решеткастих носача је потребно премазати противпожарним премазом.

У сврху остветљења објекта изнутра природним светлом изведени су фиксни прозори на дужим странама објекта од копилит стакла, прозори су димензија 150 х 460 цм. На појединим местима врши се замена фиксних прозора од копилит стакла прозорима који се могу отворити.

На западној страни се налазе двоја велика метална врата димензија 405 х 490 цм (са мањим вратима у њима 100 х 220 цм), на источној страни објекта имамо једна оваква иста врата.

На јужној страни објекта, где се предметни објекат делимично додирује са објектом бр-18 имамо двоја металних врата, једна су димензија 350 х 490 цм (са мањим вратима у њима 100 х 220 цм) и још једна метална врата 220 х 300 цм.

Предметни објекат је потребно одвојити на јужној страни од постојећег објекта бр-18 где се они додирују противпожарним зидом од противпожарног термо ПИР панела целом површином тако да висина зида буде за 50цм виша од крова постојећег објекта бр-18.

ИНСТАЛАЦИЈЕ

Инсталације водовода из објекта су прикључене на постојећи прикључак на парцели. Не траже се нови услови надлежног предузећа.

Фекална канализација из објекта је прикључена на постојећи прикључак на парцели. Не траже се нови услови надлежног предузећа.

Електроинсталације из објекта су прикључене на постојећи прикључак на парцели. Не траже се нови услови надлежног предузећа.

# ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Урбанистички пројекат је израђен у четири истоветна примерка и састоји се од текстуалног дела,  графичког дела и других прилога.

Два примерка се уручују инвеститору, један задржава Општинска управа, а један примерак остаје у архиви обрађивача.

Сходно члану 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020, 52/2021 и 62/2023), орган јединице локалне самоуправе надлежан за послове урбанизма потврђује да урбанистички пројекат није у супротности са важећим планским документом и законом о планирању и изградњи и подзаконским актима донетим на основу тог закона.

Потврђен Урбанистички пројекат и План представља основ за подношење захтева за израду и издавање Локацијских услова. Планираној изградњи не може се приступити на основу издатих Локацијских услова, већ након добијања Грађевинске дозволе на основу одговарајуће техничке и инвестиционе документације.

Одговорни урбаниста:

Марко Јакшић, дипл.инж.арх.

# ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ

# ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ

# ОСТАЛА ДОКУМЕНТАЦИЈА