РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ШИД

Општинска управа

Одељење за урбанизам, комунално – стамбене и

имовинско – правне послове

Служба за урбанизам, обједињену процедуру,

заштиту животне средине и планове

Заводни број : 351 – 197 / IV – 05

Дана : 24. 03. 2026. г.

Шид, ул. Карађорђева бр. 2

тел. 022 / 714 – 048

Одељење за урбанизам, комунално – стамбене и имовинско – правне пословеопштине Шид, Служба за урбанизам, обједињену процедуру, заштиту животне средине и планове на основу чл. 79. 82. и 83. Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 109/2025), члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку (''Службени гласник РС“ број 18/16, 95/18 - аутентично тумачење и 2/23 одлука УС) и чл. 26. Одлуке о Општинској управи општине Шид („Сл. лист општине Шид“, бр. 7/2017 и 26 / 2019), а решавајући по захтеву оператера постројења “THERMOWOOL“ doo Šid, са седиштем у улици Термовул бр. 2 у Адашевцима, за издавање интегралне дозволе за третман - складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада линија за рециклажу отпадне стаклене вуне - капацитет 100 kg/h у оквиру постојећем процесу производње термо изолационих материјала на бази влакана минералне стклене вуне у оквиру постојећег, реконструисоаног и дограђеног производног објекта спратности П+1 и П, на потесу „Сеча“ на кат. парцели бр. 3318/1 КО Адашевци, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ТРЕТМАН – СКЛАДИШТЕЊЕ И ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ НЕОПАСНОГ ОТПАДА

Издаје се интегрална дозвола за третман - складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада, регистарски број 003, оператеру постројења “THERMOWOOL“ doo Šid, са седиштем у улици Термовул бр. 2 у Адашевцима, (Матични број 21423840, ПИБ 111085445), претежна делатност 2314 – Производња стаклених влакана (у даљем тексту: Оператер постројења), за обављање делатности третмана - линија за рециклажу отпадне стаклене вуне - капацитет 100 kg/h у оквиру постојећем процесу производње термо изолационих материјала на бази влакана минералне стклене вуне у оквиру постојећег, реконструисоаног и дограђеног производног објекта спратности П+1 и П, на потесу „Сеча“ на кат. парцели бр. 3318/1 КО Адашевци, и утврђује следеће:

ОПШТИ ПОДАЦИ

Општи подаци о дозволи

- Оператеру постројења “THERMOWOOL“ doo Šid, са седиштем у улици Термовул бр. 2 у Адашевцима, издаје се интегрална дозвола за обављање делатности третмана неопасног отпада - складиштење и поновно искоришћење  отпадног стакла и отпадне стаклене вуне, операцијама R13 (Складиштење отпада намењених за било коју операцију од R1 до R12), у  оквиру постојећег процеса производње термо изолационих материјала на бази влакана минералне стклене вуне, односно на  линији за рециклажу отпадне стаклене вуне - капацитет 100 kg/h у оквиру постојећег, реконструисоаног и дограђеног производног објекта спратности П+1 и П, на потесу „Сеча“ на кат. парцели бр. 3318/1 КО Адашевци, у складу са Законом о управљању отпадом, Правилником о обрасцу захтева за издавање дозволе за третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада (''Службени гласник РС“, број 38/18), Правилником о садржини и изгледу дозволе за управљање отпадом (''Службени гласник РС“, број 118/23), Правилником о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Службени гласник РС“, број 98/10) и Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада (''Службени гласник РС“, бр. 56/2010, 93/2019, 39/2021 i 65/2024).

Постројење је комплетно опремљено за третман – складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада – отпадног стакла и отпадне стаклене вуне.

Пројектом је у постојећем, реконструисаном и дограђеном производном објекту спратности П+1 и П, на потесу „Сеча“ на кат. парцели бр. 3318/1 КО Адашевци предвиђена рециклажа отпадног стакла индексних бројева  10 11 12, 15 01 07, 16 01 20, 17 02 02, 19 12 05 и 20 01 02 и  отпадне стаклене вуне индексног броја   17 06 04, операцијама R5 и R12, а сам поступак обухвата следеће операције: складиштење, третман, процесна линија, кидалица – грубо уситњавање, фино уситњавање, допремање у ротациону електро-пећ, транспорт и паковање, уз планирани максимални једновремени капацитет 100-120 kg/h (подешено на 100 100-120 kg/h) уз планирано радно време постројења сваким радним даном и суботом од 07.00 до 15.00 ч, 312 дана у години.

Неопасан отпад који оператер складишти и третира у постројењу:

## Дозвољене врсте отпада

Прорачун капацитета складишта:

Отпадно стакло се складишти у металним контејнерима, а отпадна стаклена вуна у џамбо врећама. Простор складишта има непропусну подлогу носивости 1,2 t/m2 и површину од 100 m2. С обзиром да је за складиштење дозвољено коришћење 2/3 површине, следи да је функционална површина 66,66 m2. Из тога следи да је максимални једновремени капацитет складишта: 66,66 m2 x 1,2 t/m2 = 80 t.

| Капацитет складишта: |  |
| --- | --- |
| Максимални дневни капацитет за пријем неопасног отпада, према акту о процени утицаја је: | 7 t |
| Максимални капацитет складишта за све врсте неопасног отпада у једном тренутку је: | 80 t |
| Максимални годишњи капацитет, према акту о процени утицаја, за све врсте неопасног отпада је: | 2184 t |
| Капацитет складишта неопасног отпада по врстама отпада и њиховом капацитету: Индексни број отпада; Назив; R операција; D операција; Капацитет складишта у једном тренутку (t); Годишњи капацитет складишта (t). 10 11 12; остале чврсте честице другачије од оних наведених у 10 10 11; R13; -; 10; 312. 15 01 07; стаклена амбалажа; R13; -; 24; 312. 16 01 20; стакло; R13; -; 10; 312. 17 02 02; стакло; R13; -; 10; 312. 17 06 04; изолациони материјали другачији од оних наведених у 17 06 01 и 17 06 03; R13; -; 1; 312. 19 12 05; стакло; R13; -; 15; 312. 20 01 02; стакло; R13; -; 10; 312. Опасан отпад се НЕ складишти. |

У постројењу нема одлагања отпада.

Прорачун капацитета третмана:

Максимални капацитет производње стаклене вуне износи 36 t/дан. Од свих сировина, отпадно стакло се користи у количини од око 70%, што значи да је максимални капацитет третмана отпадног стакла 24 t/дан. Капацитет третмана отпадне стаклене вуне дефинисан је капацитетом линије за третман који износи 800 kg/дан (односно 0,8 t/дан). Из овога следи да је максимални капацитет третмана неопасног отпада у постројењу 24,8 t/дан.

Односно:

| Капацитет третмана: |  |
| --- | --- |
| Максимални дневни капацитет за пријем неопасног отпада у постројење, према акту о процени утицаја је: | 7 t |
| Максимални дневни капацитет постројења за третман неопасног отпада је укупно: | 24,8 t |
| Максимални годишњи капацитет постројења за третман неопасног отпада је укупно: | 7737,6 t |
| Капацитет постројења за третман неопасног отпада по врстама отпада и њиховом капацитету: Индексни број отпада; Назив; R операција; D операција; Дневни капацитет третмана (t); Годишњи капацитет третмана (t). 10 11 12; остале чврсте честице другачије од оних наведених у 10 10 11; R5, R12; -; 2; 624. 15 01 07; стаклена амбалажа; R5, R12; -; 12; 3744. 16 01 20; стакло; R5, R12; -; 2; 624. 17 02 02; стакло; R5, R12; -; 2; 624. 17 06 04; изолациони материјали другачији од оних наведених у 17 06 01 и 17 06 03; R5, R12; -; 0.8; 249,6. 19 12 05; стакло; R5, R12; -; 4; 1248. 20 01 02; стакло; R5, R12; -; 2; 624. |

Као последица третмана НЕ генерише се чврсти отпад, односно све секундарне сировине улазе у састав производа – стаклене вуне.

Радом сепаратору уља за пречишћавање атмосферских отпадних вода генерише се муљ (19 08 10*): Чишћење сепаратора се Уговором поверава овлашћеној организацији која се бави одлагањем и/или третманом ове врсте опасног отпада. Пре првог преузимања овог отпада Носилац пројекта ће утврдити карактер опасног отпада од стране овлашћене лабораторије. Овлашћени оператер ће издвојени муљ празнити директно у цистерну и одвозити са локације у складу са прописима дефинисаном процедуром за кретање опасног отпада. Количина генерисаног муља варира у зависности од падавина, а процењена количина генерисног муља на годишњем нивоу је од 0,5 до 1M3.

Општи подаци о локацији на којој се налази постројење за управљање отпадом

Краћи опис локације постројења

Колски приступ постојећем објекту је са постојећег пута R-128. Пешачки приступ је са бетонираних пешачких површина комплекса.

Приступ објекту за складиштење и третман је асфалтираном саобраћајницом.

ОБЈЕКТИ

Управна зграда

Конструктивни систем управног дела је класични масивни. Темељење објекта изведено темељним тракама и стопама од армираног бетона. Дубина фундирања мерено око објекта износи 1.0 м. Темељи су међусобно повезани темељним гредама од армираног бетона. Обимни зидови објекта су зидани термо блоком ширине 25 цм. Преградни зидови су од блока, дебљине 25 и 12 цм. На свим спојевима зидова и угловима изведени се вертикални серклажи 25 x 25 цм бетонирани бетоном МБ 30 и армирани по статичком прорачуну. Сви зидови су зидани у продужном малтеру 1:3:9. Зидови су додатно ојачани и хоризонталним серклажима висине 20 цм. Међуспратна конструкција је полумонтажна од “ферт” гредица и испуне. Она је са зидовима повезана хоризонталним серклажима. Кров је раван, непроходан, са ПВЦ мембраном. Сви унутрашњи зидови и плафони су малтерисани и завршно бојени полудисперзионом бојом уз претходно глетовање. Изузетак су зидови у санитарном чвору који су од пода до плафона обложени керамичким плочицама и зидови у чајној кухињи који су обложени керамичким плочицама до висине висећих елемената. Завршна обрада подова су керамичке плочице. Фасада објекта је изведена као „демит“ д=12 цм и алуцобонд. Сви прозори и спољна врата су алуминијумски и застакљени термопан стаклом д=4+12+4 mm.

Производна хала

Конструкција објекта је у скелетном рамовском систему са челичним стубовима и челичним решеткастим кровним носачима. Темељење објекта изведено темељима самцима од армираног бетона. Дубина фундирања износи 1.0 м. Темељне стопе су међусобно повезане темељним гредама од армираног бетона. Обимни зидови објекта су формирани од челичних носећих стубова и сендвич панела. Кровна конструкција је двоводна, нагиб кровни равни је 4˚. Кровни покривач је сендвич панел са испуном од негоривог материјала. Кровни носачи су металне решетке, преко којих су постављени челичне рожњаче као носећа конструкција за кровни покривач. Металне решетке се ослањају челичне стубове. Делови конструкције који могу бити изложени мразу, пожару или агресивним утицајима средине морају поседовати одговарајућу отпорност на те утицаје.

Конструкција је пројектована и димензионисана тако да може да преузме сва стална и повремена оптерећења која се појављују у фази извођења и експлоатације, а у свему према важећим стандардима и прописима. Прорачун сила у конструктивним елементима урађен је по методама линеарне теорије конструкција. Обимни зидови објекта су облажени термоизолационим панелима са испуном од негоривог материјала. Сви унутрашњи зидови су без посебне завршне обраде (задња страна панела). Завршна обрада подова је пердашени бетон. Сви прозори и спољна врата су алуминијумски и застакљени термопан стаклом д=4+12+4 mm.

На северној страни објекта дограђен је нови део објекта. Конструкција новог дела објекта је армирано-бетонска скелетна која има више нивоа у складу са захтевом технолошког процеса. Максимална висина дограђеног дела је 22.0м. Темељење дограђеног дела објекта се изводи темељном плочом. Дубина фундирања мерено око нивелације око објекта износи 1.0 м. Темељна плоча је додатно ојачана темељним гредама од армираног бетона.

Обимни зидови објекта су до висине од 9.35м армирано-бетонски зидови а изнад тог ободне зидове формирају аб стубови и сендвич панели. Међуспратна конструкција је пуна армирано-бетонска плоча и челична конструкција, дебљине према статичком прорачуну.

Кровна конструкција је једноводна метална од решеткастих кровних носача преко који су постављене металне рожњаче које носи кровни покивач. Кровни покивач је сендвич панел. Дограђени армирано бетонски објекат се састоји од више нивоа (етажа) којима се приступа металним степеницама са планиране платформе унутар постојећег објекта. На постојећој производној хали наспрам новог дограђеног дела објекта, између оса 3 и 4, изводи се челична платформа која ће да служи као део технолошке линије и као носећа конструкција крова који се на том делу подиже на висину према графичким прилозима. Део постојеће кровне конструкције се на том делу диже до минималне светле висине од 15.55м. Обимни зидови се формирају металним стубовима и облогом од сендвич панела. Кровна конструкција је једноводна, метална, са кровним покривачем од сендвич панела. Плаформа се састоји од више нивоа којима се приступа металним степеницама, међунивое дели таваница која је формирана од металних пуних греда. Темељње металне платформе се изводи темељима самцима унутар постојећег објекта. Дограђени армирано бетонски објекат се изводи од армирано-бетонских зидова и стубова без посебне обраде. Завршна обрада подова је пердашени бетон код аб међуспратних плоча, металне мреже код челичне међуспратне конструкције и у електро просторији је антистатички под. Зидови се са спољашње стране облажу фасадним сендвич панелима. Кровни покривач је сендвич панел. На објекту се изводи хоризонтални и вертикални лимени олук који одводи воду са крова до атмосферске канализације. На дограђеној кровној конструкцији на постојећем објекту задржава се иста материјалзација као у постојећем објекту.

Атмосферска вода са крова се прикупља системом Плувиа и одводи у атмосферску канализацију.

Опис постројења

Опис опреме за рад

Опрема постројења је следећа:

За складиштење отпадног стакла и отпадне стаклене вуне:

  - Метални контејнери

  - Џамбо вреће

За третман отпадног стакла:

  - Дробилица

  - Транспортер

  - Силос

  - Мешалица

  - Пећ са електродама

За третман отпадне стаклене вуне:

  - Кидалица

  - Млин

  - Електро пећ

  - Трака за транспорт

  - Вага

# ОПЕРАЦИЈЕ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ И ДОЗВОЉЕНЕ ВРСТЕ ОТПАДА

## Операције управљања отпадом

Операције управљања отпадом које се примењују у постројењу су:

R13 – Складиштење отпада намењених за било коју операцију од R1 до R12 (искључујући привремено складиштење отпада на локацији његовог настанка)

R12 – Промене ради подвргавања отпада било којој од операција од R1 до R11 (дробљење, млевење)

R5 – Рециклирање/прерада других неорганских материјала (топљење)

У постројењу се врши:

  - Пријем неопасног отпада,

  - Складиштење,

  - Третман.

СКЛАДИШТЕЊЕ НЕОПАСНОГ ОТПАДА

Отпадно стакло и отпадна стаклена вуна привремено се складиште у производном објекту у складишном простору (100 m2), упаковано у џамбо вреће и на дрвеним палетама, заклоњено од атмосферског утицаја.

ТРЕТМАН ОТПАДНОГ СТАКЛА

Отпадно стакло се пре употребе дроби на потребну гранулацију у дробилици након чега се гранулат транспортује до силоса.

Одмеравање отпадног стакла се врши помоћу вага у одређеном временском периоду. Сваки силос поседује вагу. Одмерено отпадно стакло са осталим сировинама се транспортује до мешалице. Након хомогенизације у мешалици, шаржа се системом транспортера и елеватора транспортује до дневних силоса постављених изнад пећи. Топљење се одвија у пећи са електродама. Пећ је опремљена уређајем који детектује ниво напуњености пећи како се иста не би препунила у току рада. Након топљења истопљена смеша сировина истиче из пећи и служи за формирање влакана стаклене вуне.

ТРЕТМАН ОТПАДНЕ СТАКЛЕНЕ ВУНЕ

Третамн отпадне стаклене вуне одвија се на линији за третман неопасног отпада.

Линија за рециклажу отпадне стаклене вуне – Капацитет 100 kg/h.

Пријем сировине

Сировина се доставља од стране екстерних партнера директно у постројење, где пролази кроз процес механичког кидања, дораде и термичке обраде, након чега се пакује и транспортује у фабрику за производњу нове стаклене вуне. Сировина – отпадна стаклена вуна – допрема се камионима или комби возилима. Након истовара:

  - врши се визуелни преглед материјала,

  - уклањају се крупне нечистоће (пластика, дрво, метал),

  - материјал се ручно или виљушкаром ставља у улазни бункер капацитета 0,5–1 m³.

Овај бункер омогућава континуирани рад линије капацитета 100 кг/х.

Процесна линија

Кидалица – грубо уситњавање

Уместо млина користи се индустријска кидалица, намењена за материјале влакнасте структуре попут стаклене вуне.

  - Улазна величина материјала: недефинисана, расута стаклена вуна.

  - Излазна величина: комади око 100 mm.

  - Капацитет: 100–120 кг/х (подешено на 100 kg/h).

  - Снага погона: 5–7,5 kW.

  - Функција: кидање влакана без претераног стварања прашине и припрема за фино уситњавање.

Материјал пада на транспортну траку до следеће фазе.

Друга фаза – фино уситњавање

Овд‌е се користи дробилица/млин, али не као основни уређај већ као завршна фаза хомогенизације.

  - Излазна гранулација: 5–10 mm.

  - Капацитет: 100 kg/h.

  - Снага погона: 7,5–11 kW.

  - Функција: припрема материјала за термичку обраду у ротационој пећи.

Материјал се транспортном траком одводи у термичку зону.

Ротациона електро-пећ

  - Тип: електрична ротациона пећ, fi 440 mm, дужина око 4 m.

  - Температура загријавања: до 600°C.

  - Капацитет: 100 kg/h.

  - Функција: обрада материјала ради смањења садржаја суве материје (а не влаге).

  - Спецификација: материјал се излаже високој температури кратко вријеме током ротације, при чему се стабилизује структура и припрема за финалну употребу.

Након изласка из пећи материјал иде у фазу паковања.

Транспорт и паковање

  - Затворена транспортна трака води материјал до аутоматске дозирне ваге.

  - Пуњење у џамбо вреће (500–1000 kg).

  - Вреће се палетизују и складиште до превоза.

Сигурносни захтеви

  - HEPA филтрација на кидалици, дробилици и пећи.

  - Обавезна заштитна опрема за раднике (FFP2/FFP3, заштитно одело, рукавице).

  - Вентилација хале према индустријским стандардима.

Завршни производ

Добијени материјал:

  - гранулација 5–10 mm,

  - термички обрађен,

  - стабилизиран садржај суве материје.

Употреба

Прерађена стаклена вуна иде као сировина у фабрику за производњу нове стаклене вуне и користи се као дио основне масе у процесу топљења и влакнања.

Ток процеса:

  - Достава материјала → истовар у бункер

  - Улазни бункер → дозирање материјала

  - Кидалица → грубо уситњавање на 100 mm

  - Транспортна трака

  - Дробилица/млин (фино уситњавање) → 5–10 mm

  - Транспортна трака

  - Ротациона електро-пећ фи 440 × 4 m → обрада материјала до 600°C

  - Излазна трака са вентилацијом

  - Дозирна вага

  - Пуњење у џамбо вреће

  - Палетизација и складиштење

  - Транспорт у фабрику стаклене вуне

УСЛОВИ ЗА РАД ПОСТРОЈЕЊА

Важење дозволе и рок за подношење захтева за обнављање  дозволе

Важење дозволе за обављање делатности третманa, односно складиштењa и поновног искоришћењa неопасног отпада

- Од . априла 2026. године до . априла 2036. године.

Рок за подношење захтева за обнављање дозволе

- 120 дана пре истека важења дозволе за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада.

Процедуре за контролу рада постројења и мониторинг животне средине

Рад и управљање

Обавезује се Оператер постројења, да управљање постројењем врши у складу са Радним планом који је оператер доставио уз захтев за издавање интегралне дозволе за третман - складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада и са усвојеним процедурама које су саставни део Радног плана постројења.

Обавезује се Оператер постројења, да ажурирани и/или измењени Радни план доставља надлежном органу за издавање дозволе и надлежном инспекцијском органу, у року од 15 дана од дана ажурирања.

Радно време постројења

Радно време у постројењу за третман, односно складиштење и третман неопасног отпада (отпадна стаклена вуна) које се налази у оквиру постојећег, реконструисаног и дограђеног производног објекта спратности П+1 и П, на потесу „Сеча“ на кат. парцели бр. 3318/1 КО Адашевци, је радним данима (понедељак – петак и субота) у једној смени од 07.00 до 15.00 часова..

Број радних дана у години: максимално 312.

Квалификовано лице одговорно за стручни рад

Квалификовано лице одговорно за стручни рад за управљање предметним отпадом у постројењу: Горан Ђурић (ВСС).

Обавезује се квалификовано лице одговорно за стручни рад да прати поступање са неопасним отпадом приликом складиштења и третмана отпада, у складу са законом којим се уређује управљање отпадом.

Локација постројења и инфраструктура

Услови на локацији

Предметна локација се налази у радној зони и обезбеђена је свим потребним инфраструктурним инсталацијама.

На предметној локацији нема заштићеног биљног и животињског света, заштићених објеката,  арехеолошких налазишта као ни заштићених природних целина.

Постројење нема никакав утицај на стање климе на микро и макро плану а такође се не очекују никакви утицаји на демографска кретања.

3.2. Табла са подацима о оператеру постројења

Обавезује се Оператер постројења да одржава таблу постављену на улазу у постројење за  складиштење и поновно искоришћење неопасног  отпада (отпадна стаклена вуна) које се налази у оквиру постојећем процесу производње термо изолационих материјала на бази влакана минералне стклене вуне, а у оквиру постојећег, реконструисаног и дограђеног производног објекта спратности П+1 и П, на потесу „Сеча“ на кат. парцели бр. 3318/1 КО Адашевци, а која садржи јасно видљиве податке о називу и врсти постројења за управљање отпадом, врстама неопасног отпада за третман - складиштење и поновно искоришћење, радном времену постројења, као и контактима власника односно лица задуженог за управљање овим постројењем.

Начин обезбеђења локације

Обавезује се Оператер постројења, да постројење за  складиштење и третман неопасног отпада (отпадна стаклена вуна), које се налази у оквиру постојећег, реконструисаног и дограђеног производног објекта спратности П+1 и П, на потесу „Сеча“ на кат. парцели бр. 3318/1 КО Адашевци којим управља, држи ограђено, закључано и под надзором како би се спречио приступ неовлашћеним лицима.

Обавезује се Оператер постројења,  да непосредну околину објекта одржава чистом и уредном уз спречавање приступа непожељним животињама (глодари, птице, мачке и др.).

Приступ локацији, саобраћајна инфраструктура (путеви до постројења и на локацији)

Обавезује се Оператер постројења, да приступ постројењу буде под сталним надзором, у потпуности прописно ограђен, да одржава саобраћајну инфраструктуру, како на прилазу постројењу, тако и саобраћајнице на самој локацији постројења.

Обавезује се Оператер постројења да лицима и транспортним средствима, којима је дозвољен улаз на локацију постројења, обезбеди несметан приступ локацији.

Начин, простор / место чувања, рок чувања документације о количинама, врстама примљеног, ускладиштеног, третираног или одложеног отпада, документа о кретању отпада, и остале документације

Обавезује се Оператер постројења, да у оквиру комплекса постројења за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада, обезбеди адекватни простор у коме се чува документација о локацији, постројењу и документација о вођењу евиденције о управљању отпадом. Простор мора бити јасно обележен и документација мора бити сортирана, обележена и приступачна.

Обавезује се Оператер постројења, да омогући стални увид у документацију о локацији, постројењу и евиденцији коју води, надлежном инспекцијском органу, на локацији постројења.

Обавезује се Оператер постројења, да води и чува евиденцију о врстама отпада који је прихваћен и који се третира, односно складишти у постројењу, као и сву другу документацију везану за испитивање отпада, у складу са законом.

Обавезује се Оператер постројења, да уредно води и чува дневну евиденцију о отпаду, као и годишњи извештај о отпаду, као и да предметне евиденције редовно доставља надлежном органу у складу са прописима.

Заштита од пожара

У случају настанка пожара поступа се по усвојеним Правилима заштите од пожара:

- Запослени на лицу места обавештава ВСЈ и лице одговорно за заштиту од пожара код оператера.

- Сви запослени који су се затекли на лицу места приступају почетном гашењу пожара уколико је то безбедно.

- Уколико није безбедно вршити почетно гашење пожара, врши се евакуација у складу са Планом евакуације.

Управљање отпадом

Обавезује се Оператер постројења, да се у току процеса рада у постројењу за складиштење и третман неопасног отпада (отпадна стаклена вуна) које се налази у оквиру постојећег, реконструисаног и дограђеног производног објекта спратности П+1 и П, на потесу „Сеча“ на кат. парцели бр. 3318/1 КО Адашевци придржава Радног плана постројења за управљање отпадом и да га ажурира редовно сваке три године, као и у случају битних измена у раду постројења, у складу са Законом о управљању отпадом.

Узорковање и карактеризација отпада

Обавезује се Оператер постројења да врши узорковање примљеног отпада, у складу са Законом о управљању отпадом и Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада.

Обавезује се Оператер постројења да врши испитивање предметног отпада ради класификације отпада за обављање делатности складиштења и третмана неопасног отпада.

Обавезује се Оператер постројења да испитивање отпада врши преко стручних организација и других правних лица која су овлашћена за узорковање и карактеризацију према обиму испитивања за која су акредитована, у складу са законом.

Обавезује се Оператер постројења, да приликом преузимања неопасног отпада попуни и овери један примерак Документа о кретању отпада у складу са Правилником о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање (''Службени гласник РС'', бр. 114/13).

Обавезује се Оператер постројења, да неопасни отпад одмах по пријему на локацију комплекса за управљање отпадом измери и адекватно складишти у за то предвиђен простор. Оператер постројења, мора водити уредну евиденцију о примљеним количинама отпада.

Складиштење отпада

Услови за складиштење неопасног отпада (примљеног отпада или отпада насталог након третмана у постројењу)

Обавезује се Оператер постројења, да у постројењу за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада (искоришћених тонер касета) које се налази у оквиру постојећег, реконструисаног и дограђеног производног објекта спратности П+1 и П, на потесу „Сеча“ на кат. парцели бр. 3318/1 КО Адашевци, врши складиштење неопасног отпада  на начин којим се обезбеђује заштита животне средине и здравље људи.

Обавезује се Оператер постројења, да врши складиштење неопасног отпада  у складу са Законом о управљању отпадом.

Обавезује се Оператер постројења да неопасан отпад складишти на местима која су технички опремљена за чување отпада на локацији.

Обавезује се Оператер постројења да предметни неопасан отпад разврстава, обележава и складишти на тачно означеном месту, тако да омогући несметан пролаз запосленима и транспортним средствима којима се врши транспорт отпада унутар локације.

Обавезује се Оператер постројења да складиштење неопасног отпада врши на начин којим се обезбеђује лак и слободан прилаз ускладиштеном неопасном отпаду ради контроле, препакивања, мерења, узорковања, транспорта, итд.

Обавезује се Оператер постројења да складиштење неопасног отпада врши на начин којим се обезбеђује најмањи ризик по угрожавање живота и здравља људи и животне средине.

Обавезује се Оператер постројења да о свим активностима у вези складиштења неопасног отпада, води евиденцију, у складу са законом којим се уређује управљање отпадом и посебним прописима.

Обавезује се Оператер постројења да упакован неопасан отпад чува обележеним видљиво и јасно.

Обавезује се Оператер постројења да обезбеди да се отпад  не складишти на простору, као и на маниупилативним површинама које нису намењене за складиштење.

Забрањује се Оператеру постројења, да допреми већу количину неопасног отпада , у односу на складишне капацитете складишта на предметној локацији.

Третман неопасног отпада (поновно искоришћење)

Услови за рад постројења

Обавезује се Оператер постројења, да третман (поновно искоришћење) неопасног отпада спроводи на начин којим се не угрожава животна средина и здравље људи.

Обавезује се оператер постројења, да управља отпадом тако да обезбеди смањење свих могућих негативних утицаја на животну средину у току обављања своје активности као и након престанка рада.

Услови третмана - поновног искоришћења примљеног отпада

Обавезује се Оператер постројења, да третман (поновно искоришћење) неопасног отпада врши искључиво на начин описан у овoj дозволе.

Обавезује се Оператер постројења, да примењује важеће техничке нормативе и стандарде прописане за коришћење и одржавање предметног постројења за третман неопасног отпада.

Обавезује се Оператер постројења, да сав отпад настао током третмана неопасног отпада предаје овлашћеним оператерима на даље збрињавање.

Забрањује се третман било које друге врсте отпада осим неопасног отпада наведеног у овом Решењу.

Забрањено је неконтролисано складиштење излазних фракција након третмана неопасног отпада у кругу било које радне локације, као и неконтролисано одлагање отпада у радном кругу.

Обавезује се Оператер постројења,  да врши третман неопасног отпада у укупној количини на дневном, месечном и годишњем нивоу.

Обавезује се Оператер постројења, да приликом обављања делатности третмана - поновног искоришћења неопасног отпада у постројењу које се налази у кругу комплекса користи опрему којa je наведенa у пропратној документацији, достављеној уз захтев.

Услови за редовно контролисање и одржавање опреме, уређаја и постројења

Обавезује се Оператер постројења, да управља, одржава и контролише опрему коју користи у току обављања делатности третмана неопасног отпада  и о томе води редовну евиденцију.

Опасан отпад

У току производног процеса / третмана и складиштења на самој локацији не долази до стварања опасног отпада.

Мере заштите животне средине и контрола загађивања (Услови и мере заштите животне средине и контроле загађивања, емисије загађујућих материја у ваздух и воду, заштита земљишта и подземних вода од загађивања, управљање процесом рада на начин који ће ниво буке у животној средини свести на најмању могућу меру, вршење контроле нивоа буке и вршење редовне контроле и мониторинг загађујућих материја, у складу са посебним прописима).

У току редовног рада постројења нема емисије недозвољених концентрација штетних и отровних материја у ваздух, воду и земљиште.

Утицај на животну средину услед рада постројења је могућ само услед неадекватног вођења технолошког поступка и у случају акцидента.

Услови и мере заштите животне средине

Обавезује се Оператер постројења,  да у току  третмана - складиштења и поновног искоришћења неопасног отпада у постројењу које се налази у оквиру постојећег, реконструисаног и дограђеног производног објекта спратности П+1 и П, на потесу „Сеча“ на кат. парцели бр. 3318/1 КО Адашевци, обезбеди заштиту животне средине, применом и спровођењем прописа о заштити животне средине, вођењем евиденције на прописан начин о прикупљеним количинама отпада, потрошњи сировина и енергије, испуштању загађујућих материја у ваздух, воду и земљиште, као и контролу активности и рада у циљу спречавања ризика или опасности по животну средину предузимањем мера превенције.

# ИДЕНТИФИКАЦИЈА ИЗВОРА РИЗИКА

## Емисије загађујућих материја у ваздух и воду

У току третмана отпадног стакла и отпадне стаклене вуне нема емисије загађујућих материја у ваздух околине.

Сва опрема за третман смештена је у затвореном објекту. Процеси дробљења, млевења и траснпорта гранулата одвијају се у затвореном систему, па самим тим нема емисије прашине у околину. Отпадни гасови из пећи за топљење, између осталог и отпадног стакла, одводе се преко врећастог филтера и димњака висине 30 м у атмосферу. Ово је један од емитера у производњи стаклене вуне, на ком је Студијом о процени утицаја на животну средину прописан мониторинг емисије у ваздух.

Отпадне воде у предметном постројењу су следеће природе:

Санитарно фекалне отпадне воде одводе се у ВН септичку јаму до изградње фекалне канализације.

Атмосферске воде са саобраћајница унутар комплекса, манипулативних платоа и паркинга подужним и попречним падовима се одводе до сливника атмосферске канализације а потом затвореном атмосферском канализацијом воде на сепаратор масти и уља и после третмана у сепаратору воде се испуштају у отворени земљани канал који је планиран целом дужином на парцели инвеститора. Сепаратор чисти овлашћени оператер.

## Емисије у земљиште и подземне воде

Комунални отпад се одлаже у метални контејнер на локацији, а празни га надлежно ЈКП. Радом постројења не утиче се на квалитет земљишта односно подземних вода.

## Емисија буке

Буку у предметном пројекту производи опрема (делови технолошке линије – дробилица, мешалиц и сл.), као и систем за одвођење отпадних гасова, али с обзиром да се ови генератори буке налазе у затвореном објекту и да се постављају као нова опрема реномираног произвођача, не очекује се повишен ниво буке у животној средини као последица рада постројења.

Оператер постројења управља процесом рада на начин који омогућава да ниво буке у животној средини на граници индустријског комплекса не прелази вредности прописане у Уредби о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини (Сл. Гласник РС број 75/2010).

МОНИТОРИНГ И ИЗВЕШТАВАЊЕ О НЕОПАСНОМ ОТПАДУ

### Документ о кретању отпада

Свако кретање отпада прати посебан документ - Документ о кретању отпада. Како постоји опасан отпад и неопасан отпад, тако се и обрасци Документа о кретању отпада разликују, те постоји Документ о кретању неопасног отпада (Д.О.К.О) и Документ о кретању опасног отпада (Д.О.К.О.О).

Образац Документа о кретању неопасног отпада (Д.О.К.О) приликом кретања отпада израђује се у 4 (четири) истоветна примерка, а образац Документа о кретању опасног отпада (Д.О.К.О.О) приликом кретања опасног отпада израђује се у 6 (шест) истоветних примерака.

Пре сваког отпочињања кретања отпада произвођач, односно власник отпада, мора да класификује отпад и да чува копију документа о отпреми отпада све док не добије примерак попуњеног Документа о кретању отпада од примаоца којим се потврђује да је отпад примљен.

При кретању отпада свака страна у ланцу кретања отпада задржава по један примерак.

Ако свака страна у ланцу кретања поседује свој примерак документа о кретању отпада спречавају се злоупотребе, отпадом се управља на законом прописан начин тј. отпад се предаје на третман, рециклажу, адекватно се одлаже или бива подвргнут термичкој обради. На овај начин се штити животна средина, јер се отпад предаје оператеру који поседује одговарајућу дозволу.

### Извештај о кретању отпада

Извештај о испитивању отпада садржи:

- назив и адресу лабораторије која је вршила испитивања;

- јединствену идентификацију извештаја о испитивању и идентификацију сваке стране извештаја;

- податке о подносиоцу захтева за испитивање (назив, име и презиме одговорног лица, адресу, број телефона, факса и e-mail);

- податке о узорку: назив узорка, назив произвођача отпада, локација са које је узет узорак, ГПС координате, начин и метода узорковања, датум и време узорковања и други подаци о узорку, ако је релевантно, име лица које је вршило узорковање;

- опис стања и недвосмислену идентификацију узорка који је испитиван;

- резултате испитивања (параметре који се испитују, нађене вредности концентрација, нађене вредности физичких, биолошких и микробиолошких испитивања, референтне вредности одређене важећим прописима и референтне вредности које нису садржане у прописима, већ у посебно назначеним документима, јединице у којима се резултати издају, ознаку метода);

- потпис лица које је вршило испитивање и које оверава извештај о испитивању;

- датум издавања извештаја;

- простор за уписивање евентуалних напомена (ако нису спроведена сва захтевана испитивања или се на други начин одступило од захтева за испитивање, ако је део испитивања обавило друго овлашћено лице, наводе се сви подаци о другом овлашћеном лицу и његовом испитивању које је саставни део извештаја);

- оригинални извештај лабораторије која је извршила део испитивања;

- фотографски снимак или видео запис терена на коме је извршено узорковање.

Извештај о испитивању отпада из става 1. садржи и класификацију отпада са следећим подацима, и то:

- број и датум извештаја о испитивању отпада;

- назив отпада;

- идентификациони број узорка отпада;

- опис поступка настанка отпада;

- количина отпада од које је извршено узорковање;

- физичко својство отпада: прах, чврста материја, вискозна материја, паста, муљ, течна материја, гасовита материја, остало;

- категорија отпада према Листи категорија отпада (Q листа);

- индексни број отпада према Каталогу отпада;

- карактер отпада (опасан/неопасан/инертан);

- Y oznaka према Листи категорија или сродних типова опасног отпада према њиховој природи или активности којом се стварају (Y листа), уколико је отпад опасан;

- Ц ознака према Листи компоненти отпада који га чине опасним (Ц листа), уколико је отпад опасан;

- Х ознака према Листи карактеристика отпада које га чине опасним (Х листа), уколико је отпад опасан;

Напомене.

Извештај о испитивању отпада се обнавља у случају промене технологије, промене порекла сировине, других активности које би утицале на промену карактера отпада.

### ОБРАЗАЦ О ДНЕВНОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ ОТПАДА

Оператер попуњава дневне обрасце и то:

# Образац ДЕО 1 - Дневна евиденција о отпаду произвођача отпада;

# Образац ДЕО 3 - Дневна евиденција о отпаду оператера постројења за поновно искоришћење отпада;

Обрасци су прописани законом и попуњава се за сваки индексни број отпада посебно.

Дневне евиденције се попуњавају на рачунару и достављају се инспекцијским органима на њихов захтев.

Образац ДЕО 1 и 3 доставља се Агенцији за заштиту животне средине дневним уносом података у информациони систем Националног регистра извора загађивања.

Евиденција се води редно; за сваки улаз и излаз се попуњава посебан ред.

### ОБРАЗАЦ О ГОДИШЊОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ ОТПАДА

Оператер доставља годишње обрасце и то:

Образац ГИО 1 - Годишњи извештај о отпаду произвођача отпада;

Образац ГИО 3 - Годишњи извештај о отпаду оператера постројења за поновно искоришћење отпада;

Обрасци су прописани законом и генерише их сам систем након редовног попуњавања ДЕО образаца, за сваки индексни број отпада посебно.

На почетку сваке календарске године, а најкасније до 31. марта, потребно је доставити годишњи извештај о отпад.

## Мониторинг и извештавање о опасном отпаду

Оператер не складишти опасан отпад, нити опасне остатке из постројења. Опасан отпад представља искључиво муљ из сепаратора уља за пречишћавање атмосферских отпадних вода. Сепаратор чисти овлашћени оператер у складу са уговором када се за то укже потреба.

## Мониторинг емисије отпадних вода

Површинске воде, природни и вештачки водотокови изложени су перманентној деградацији, упуштањем отпадних индустријских и насељских вода. Зато се ове воде морају прихватити и одвести до реципијента. На простору Новог Сада развија се сепарациони канализациони системи, којим се посебно одводе фекалне, а посебно атмосферске отпадне воде.

Фекалне отпадне воде на локацији одводе се у водонепропусу септичку јаму до изградње јавне канализације. Ове отпадне воде се не контролишу.

Мониторинг атмосферских отпадних вода вршиће се у складу са мониторингом прописаним у Студији.

Технолошких отпадних вода као последица рада постројења нема.

## Мониторинг емисије у ваздух

Постројење има стационарни извор аерозагађивања – емитер отпадних гасова из пећи с електродама (са врећастим филтером), за који је Студијом прописан мониторинг у складу са Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања осим постројења за сагоревање („Сл. Гласник РС“, број 111/2015 и 83/2021).

## Мониторинг емисије буке

Мерење нивоа буке врши се у складу мониторингом прописаним у Студији, према Уредби о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Сл. гласник РС”, бр. 75/10). Мерење буке врши се по пуштању постројењау рад, а потом само по налогу надлежне инспекције

## Мониторинг непријатних мириса

Постројење за управљање неопасним отпадом, за чије потребе се израђује предметни радни план управљања отпадом, не генерише непријатне мирисе у ваздух околине, те нема мониторинга непријатних мириса.

## Мониторинг суспендованих честица

Постројење за управљање неопасним отпадом, за чије потребе се израђује предметни радни план управљања отпадом, не генерише суспендоване честице у ваздух околине, те нема мониторинга суспендованих честица.

Остале мере мониторинга

Оператер је дужан да:

- Спроводи и ажурира радни план постројења за третман - складиштење и поновно искоришћење  неопасног отпада;

- Доставља  податке  добијене мониторингом по налогу надлежног органа за инспекцијске послове,  Агенцији  за  заштиту животне средине и Инспектору за  заштиту животне средине Општине Шид ;

- Води прецизну евиденцију преузетог неопасног отпада;

- Води прецизну евиденцију ускладиштеног неопасног отпада;

- Води прецизну евиденцију новонасталог отпада;

- Води прецизну евиденцију произведених секундарних сировина;

- Омогући инспекцијски надзор преко инспектора за заштиту животне средине над процедурама и  наведеном документацијом.

Заштита од удеса

Превенција настанка пожара

Заштита од пожара у предметном постројењу остварује се употребом хидрантске мреже комплекса, односно постављањем потребног броја PP апарата.

Приступ возилима Ватрогасних јединица је могућ из интерном саобраћајницом комплекса.

У случају појаве пожара на предметној локацији потребно је:

  - Извршити евакуацију људства

  - Започети гашење

  - Известити

  - Ватрогасно спасилачку јединицу ,

  - екипе хитне помоћи

  - комуналне службе са својом техником,

  - Обезбедити приступ објектима (за ватрогасну јединицу и сл.)

  - Извршити поправку на местима где је настала хаварија у што краћем временском периоду

  - Извршити потпуну санацију евентуално настале штете у што краћем временском року

Заштита од пожара

THERMOWOOL DOO Šid,као оператер, има израђена Правила заштите од пожара, а сви запослени прошли су кроз основну обуку из противпожарне заштите у складу са посебним прописима.

Прелазни начин рада

Под прелазним и нестабилним начином рада постројења се подразумева следеће:

  - почетак рада постројења ако постоји ризик по животну средину

  - тренутно зауставлјање рада постројења,

  - обустава рада.

Оператер постројења није у обавези израде Плана заштите од удеса ни по једном од наведених основа:

## Закон о контроли опасности од великих удеса који укључују опасне супстанце ("Сл. Гласник РС", бр. 94/24);

## Правилник о Листи опасних супстанци, врстама и количинама опасних супстанци и критеријумима за разврставање комплекса у комплексе нижег реда и комплексе вишег реда ("Службени гласник РС", број 28/2025);

## Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Сл. Гласник РС", бр. 87/2018);

## Правилник о врсти и количини опасних супстанци на основу којих се сачињава План заштите од удеса ("Сл. гласник РС", број 34/2019).

Оператер постројења,  ће у свим нестабилним и прелазним начинима рада поступати у складу са планираним мерама наведеним у овом Радном плану, поготову тачки 9., као и у складу са Правилима заштите од пожара која је оператер израдио и усвојио у складу са посебним прописима, односно израђеним Интерним планом заштите од удеса.

Дефинитивни престанак рада постројења или његовог дела оператер ће спровести по предложеном Плану за затварање постројења. По престанку рада постројења или његовог дела, оператер ће локацију довести у стање пре пуштања у рад.

Финансијска гаранција

Оператер постројења, је уз Захтев за издавање интегралне дозволе за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада на локацији која се налази у ул. Термовул 2, Адашевци, на к.п. бр. 3318/1 К.О. Адашевци, а у складу са чланом 81. став 3. тачка 10) Закона о управљању отпадом, и Уредбом о врсти финансијских гаранција и еквивалентног осигурања којим се обезбеђује обављање делатности управљања отпадом ("Службени гласник РС", број 103/2023) приложио банкарску гаранцију за добро извршење посла број: 01410-0106003.4, заведену под бројем 9677 од 24.03.2026. године, издате од стране HALKABANK a.d. Beograd, ул. Милутина Миланковића бр. 9е.

Извештавање

Обавезује се Оператер постројења, да се придржава прописане динамике извештавања према надлежним органима и институцијама у складу са чланом 46. Закона о управљању отпадом и посебним прописима.

Оператер  постројења, је дужан да попуњава Документ о кретању отпада у складу са Правилником о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање (''Службени гласник РС'', број 114/13) и исти чува 2 године.

Оператер постројења  је дужан да води и чува дневну евиденцију о отпаду (ДЕО 6) и доставља редовни годишњи извештај (ГИО 6) Агенцији за животну средину, где се води Национални регистар извора загађења животне средине. Оператер је дужан да достави извештај најкасније до 31. марта текуће године за предходну годину, који треба да садржи податке о: врсти, количини, пореклу, карактеризацији и класификацији, саставу, складиштењу, транспорту, третману и извозу, као и отпада примљеног у складиште.

Коментари / Мишљења локалне самоуправе и заинтересоване јавности

Одељење за урбанизам, комунално – стамбене и имовинско – правне пословеопштине Шид, Служба за урбанизам, обједињену процедуру, заштиту животне средине и планове, Општинске управе Шид је у складу са чланом 63. став 3. и чланом 69. Закона о управљању отпадом, обавестило јавност о пријему Захтева за издавање интегралне дозволе за третман - складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада (отпадне стаклене вуне) у постројењу постојећег, реконструисаног и дограђеног производног објекта спратности П+1 и П, на потесу „Сеча“ на кат. парцели бр. 3318/1 КО Адашевци у власништву подносиоца захтева - оператера „THERMOWOOL“ doo Šid, ул. Термовул 2 Адашевци на огласној табли ове управе, својој интернет страници www.sid.rs и дописом МЗ ''Адашевци''.

У датом року до 09. априла 2026. године, надлежнoм органу за издавање предметне дозволе нису достављена  мишљења представника заинтересоване јавности.

Трошкове поступка издавања интегралне дозволе за третман – складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада сноси оператер постројења у складу са законом којим се прописују републичке административне таксе.

Таксе за трошкове поступка издавања интегралне дозволе за третман - складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада (такса за подношење захтева за издавање дозволе у износу од 420,00 динара и такса за издавање интегралне дозволе у износу од 135.350,00 динара), наплаћене су Оператеру постројења, сходно тарифном броју 1. став 1. и тарифном броју 197. став 14. Закона о републичким административним таксама ("Сл. гласник РС", бр. 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн., 65/2013 - др. закон, 57/2014 - усклађени дин. изн., 45/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - усклађени дин. изн., 61/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 3/2018 - испр., 50/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018, 38/2019 - усклађени дин. изн., 86/2019, 90/2019 - испр., 98/2020 - усклађени дин. изн., 144/2020, 62/2021- усклађени дин. изн., 138/2022, 54/2023 - усклађени дин. изн., 92/2023, 59/2024 - усклађени дин. изн., 63/2024 - измена и допуна усклађених дин. изн., 94/2024, 55/2025 - усклађени дин. изн. И 109/2025).

О б р а з л о ж е њ е

Оператер постројења „THERMOWOOL“ doo Šid, ул. Термовул 2 Адашевци, је дана 10. марта 2026. године, поднео Одељењу за урбанизам, комунално – стамбене и имовинско – правне пословеопштине Шид, Служба за урбанизам, обједињену процедуру, заштиту животне средине и планове, Општинске управе Шид, као надлежном органу у овом поступку, захтев број 351-197/IV-05 за издавање интегралне дозволе за третман - складиштење и третман неопасног отпада (отпадна стаклена вуна) у постројењу у коме се врши рециклажа отпадне стаклене вуне, које се налази у постројењу постојећег, реконструисаног и дограђеног производног објекта спратности П+1 и П, на потесу „Сеча“ на кат. парцели бр. 3318/1 КО Адашевци.

У поступку припреме интегралне дозволе за третман – складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада, регистарски број 003, Оператеру постројења узети су у обзир:

- Захтев оператера постројења у складу са Правилником  о обрасцу захтева за издавање дозволе за третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада (''Службени гласник РС'', број 38/18);

- Извод о регистрацији привредног субјекта, прибављено од стане Агенције за привредне регистре од дана 10.02.2025. год,

- Уговор о оснивању преивредног друштва Thermowool doo Šid бр. 01/18 од 09.10.2018. год., оверен од стране јавног бележника дана 09.10.2018. год. под бројем УОП-III: 11829-2018,

- Решење Основног суда у С. Митровици бр. 351/2026 од 19.02.2026. године, Извод из ЛН 2991 за кат. парц. бр. 3318/1 КО Шид од 10.12.2025. године,

- Препис листа непокретности бр. 2991 за кат. парц. бр. 3318/1 КО Адашевци,

- Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције производне хале П+1, доградња П и изградњња интерне саобраћајнице и паркинг простора за путничка воуила на к.п.бр. 3318/1 КО Адашевци,

- Решење Одељења за урбанизам, комунално стамбене  и имовинско – правне послове општине Шид, Служба за урбанизам, обједињену процедуру, заштиту животне средине и планове, бр. 501-68/IV-05 од 28.01.2026. год. да за пројекта - линија за рециклажу отпадне стаклене вуне - капацитет 100 kg/h у оквиру постојећем процесу производње термо изолационих материјала на бази влакана минералне стаклене вуне у оквиру постојећег, реконструисаног и дограђеног производног објекта спратности П+1 и П, на потесу „Сеча“ на кат. парцели бр. 3318/1 КО Адашевци, носиоца пројекта „THERMOWOOL“ doo Šid из Шида, са седиштем у улици Термовул бр. 2 у Адашевцима, није потребна проценa утицаја на животну средину,

- Банкарску гаранцију за добро извршење посла број: 01410-0106003.4, заведену под бројем 9677 од 24.03.2026. године, издате од стране HALKABANK a.d. Beograd, ул. Милутина Миланковића бр. 9е,

- Изјава законског заступник оператера „Thermowool“ doo Šid, ул. Тхермовул бр. 2 у Адашевцима да постојење за складиштење и третман неопасног отпада, исто нема законску обавезу израде Плана заштите од пожара,

- Изјава о методама третмана или одлагања отпада оператера „Thermowool“ doo Šid, ул. Тхермовул бр. 2 из марта 2026. год.,

- Одлуку оператера „Thermowool“ doo Šid, ул. Тхермовул бр. 2 у Адашевцима о именовању запосленог, Горан Ђурић из С. Митровице, ул. Арсена Чарнојевића бр. 6/4 за квалификовано лице одговорно за рад постројења за складиштење и третман неопасног отпада у Адашевцима са прилозима,

- Интерни план заштите од пожара који је усвојен од стране оператера „Thermowool“ doo Šid, ул. Тхермовул бр. 2 у Адашевцима,

- Полиса осигурања одговорности од опште одговорности бр. 00091878 3 закључена између Компанија Dunav Osiguranje doo и оператера „Thermowool“ doo Šid, ул. Тхермовул бр. 2 у Адашевцима,

- Програм основне обуке запослених из области заштите оод пожара усвојено од стране оператера „Thermowool“ doo Šid, ул. Тхермовул бр. 2 у Адашевцима,

- Фотокопија доказа о уплати такси за захтев и решење (интегралну дозволу за управљање отпадом).

Приликом разматрања захтева, овај орган је ценећи документацију коју је оператер постројења '„THERMOWOOL“ doo Šid, ул. Термовул 2 Адашевци, поднео уз захтев, спровео предвиђени поступак сходно Закону о управљању отпадом, у коме је обезбеђено учешће заинтересованих органа, организација и заинтересоване јавности. У датом року за јавни увид, до 09. априла 2026. године није било достављених мишљења заинтересоване јавности.

Услови прописани овим Решењем су усклађени са чланом 64. Закона о управљању отпадом, а односе се на податке о постројењу за третман - складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада, врсти и количини неопасног отпада, као и процедурама за контролу и рад постројења.

У вези са напред изнетим Градска управа за заштиту животне средине је оценила да су испуњени услови за издавање интегралне дозволе за третман - складиштење и поновно искоришћење неопасног отпада (наведеног у тачки  А 1) 1.1.) у постројењу постојећег, реконструисаног и дограђеног производног објекта спратности П+1 и П, на потесу „Сеча“ на кат. парцели бр. 3318/1 КО Адашевци, оператера постројења „Thermowool“ doo Šid, ул. Тхермовул бр. 2 у Адашевци, те се од 06. априла 2026. године уписује у Јавни регистар издатих дозвола за управљање отпадом, под регистарским бројем 003.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 16, у року од 15 дана од дана пријема решења.

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Бранислав Чубрило, дипл. правник

Доставити:

- Оператеру постројења,

- у регистар издатих дозвола,

- Инспекцији заштите животне средине,,

- архиви.