План детаљне регулације кружне раскрснице

за побољшање укрсног места ДП IIА 121 и приступне саобраћајнице бочној наплатној станици Адашевци

ДП А3 (аутопут Е-70), на km 21+009,00 државног пута IIА 121

у КО Адашевци

УВОД

План детаљне регулације урађен је на основу Одлуке о изради План детаљне регулације кружне раскрснице за побољшање укрсног места државног пута IIА 121 и приступне саобраћајнице бочној наплатној станици Адашевци државног пута А3 (аутопут Е-70), на km 21+009,00 државног пута IIА 121 у КО Адашевци (''Сл. лист општине Шид", бр. 10/2025). (У даљем тексту План, План детаљне регулације, предметни План).

Изради Плана детаљне регулације се приступа ради стварање планског основа за уређење, изградњу и реконструкцију кружне раскрснице за побољшање укрсног места државног пута IIА 121 и приступне саобраћајнице бочној наплатној станици Адашевци државног пута А3 (аутопут Е-70), на km 21+009,00 државног пута IIА 121 у КО Адашевци, а због потребе да се повећа безбедност саобраћаја и омогући бржи и квалитетнији приступ ауто-путу и на тај начин задовољи потребе корисника ауто-пута и становника општине Шид.

Садржина и начин израде плана детаљне регулације регулисани су одредбама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон., 9/2020, 52/2021, 62/2023 и 91/25.) и Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. Гласник РС“, бр. 32/2019 и 47/2025).

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општине Шид донело је Одлуку број 353-162/IV-05 од 11.06.2025.год. да није потребна израда извештаја о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације кружне раскрснице за побољшање укрсног места државног пута IIА 121 и приступне саобраћајнице бочној наплатној станици Адашевци државног пута А3 (аутопут Е-70), на km 21+009,00 државног пута IIА 121 у КО Адашевци, општина Шид.

Рани јавни увид Планa је одржан у периоду од 28.08.2025.године до 11.09.2025.године у општини Шид. Током раног јавног увида, на основу Извештаја о обављеном раном јавном увиду број 353-276/IV-05 од дана 20.01.2025.године, није било примедби.

Иницијативу за израду плана детаљне регулације је покренуло ЈП „Путеви Србије“, које је уједно и Инвеститор.

Носилац израде Плана детаљне регулације је општинска управа општине Шид.

Важно је напоменути да је у наслову предметног Плана дата стационажа постојећег чвора према важећем референтном систему (км 21+009,00 државног пута IIA реда бр.121 у КО Адашевци), док у грaфичким прилозима фигурише оријентациона стационажа кружне раскрснице на основу техничке документације (км 21+007,46 државног пута IIA реда бр.121 у КО Адашевци).

Стационажа  на којој се планира изградња кружне раскрснице ће се прецизније дефинисати  у поступку израде друге техничке документације (ПГД и ПЗИ) и иста мора бити у сагласности са референтним системом мреже државних путева Републике Србије.

ОПШТИ ДЕО

- ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

- ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

Правни основ за израду Плана представља:

- Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон., 9/2020, 52/2021, 62/2023 и 91/25.);

- Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. Гласник РС“, бр. 32/2019 и 47/2025).

- Одлука о изради План детаљне регулације кружне раскрснице за побољшање укрсног места државног пута IIА 121 и приступне саобраћајнице бочној наплатној станици Адашевци државног пута А3 (аутопут Е-70), на km 21+009,00 државног пута IIА 121 у КО Адашевци (''Сл. лист општине Шид", бр. 10/2025).

- Одлука број 353-162/IV-05 од 11.06.2025.год. да није потребна израда извештаја о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације кружне раскрснице за побољшање укрсног места државног пута IIА 121 и приступне саобраћајнице бочној наплатној станици Адашевци државног пута А3 (аутопут Е-70), на km 21+009,00 државног пута IIА 121 у КО Адашевци.

  - ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

Плански основ за израду Плана је Просторни план подручја инфраструктурног коридора граница Хрватске – Београд (Добановци) „Службени гласник РС“, бр. 69/2003-1, 147/2014-3) и Просторни план општине Шид („Службени лист општине Шид“, бр. 9/2024)

    - извод из Просторног плана подручја инфраструктурног коридора граница Хрватске – Београд (Добановци) „Службени гласник РС“, бр. 69/2003-1, 147/2014-3

Основни циљ израде Просторног плана обухвата:

- обезбеђење просторних услова за изградњу, реконструкцију, опремање и функционисање магистралних инфраструктурних система у коридору,

- утврђивање оптималног размештаја активности, физичких структура и становништва у зони непосредног утицаја инфраструктурног коридора, уз уважавање економских, техничко-технолошких, еколошких и просторно – функционалних критеријума,

- обезбеђење услова за даље функционисање постојећих производних система, насеља и магистралних саобраћајних система и објеката који се налазе у инфраструктурном коридору, као и обезбеђење услова за њихово евентуално измештање (где је то потребно).

Основни задатак Просторног плана је да планским концепцијама, решењима и смерницама за њихову примену обезбеди:

- саобраћајну (физичку), економску и социјалну интеграцију појединих регионалних целина у Републици, као и Републике у целини са суседним земљама,

- валоризацију ефеката циљног и транзитног саобраћаја на развој локалних заједница (градова и општина),

- валоризацију утицаја инфраструктурног коридора на процесе урбанизације у контактном подручју, развој урбаних центара и система насеља и ублажавање процеса демографског пражњења подручја обухваћеног Планом,

- валоризацију утицаја инфраструктурног коридора на поједине делатности у зони утицаја (пољопривреда, индустрија, туризам и др.),

- решавање развојних, физичких (просторних) и еколошких конфликата између аутопута (коридора) и непосредног окружења,

- усклађивање и утврђивање траса саобраћајне инфраструктуре и других магистралних инфраструктурних објеката, утврђивање положаја и услова изградње и уређења чворишта укрштања појединих траса ради укључивања у европски транспортни систем,

- утврђивање планских претпоставки за доношење инвестиционих одлука и избор локација за нове привредне објекте у контактном подручју,

- стварање предуслова (техничко-технолошких, просторно-функционалних и др.) за усклађено функционисање свих инфраструктурних система,

- концептуални оквир за израду нових и ревизију постојећих просторних и урбанистичких планова на подручју Просторног плана, као и израду и доношење других планова, програма и техничке документације.

Ради спровођења основних циљева и задатака Просторног плана избор траса за поједине магистралне инфраструктурне системе у овом коридору засниваће се на следећим принципима:

- положају траса инфраструктурних система на најкраћем могућем правцу између два одредишта,

- обезбеђењу минималног растојања између паралелних магистралних и других инфраструктурних система у коридору, ради заштите и рационалног коришћења пољопривредног и грађевинског земљишта,

- размештају магистралних инфраструктурних система у Инфраструктурном коридору којим се број премошћавања водотока и депресија и међусобног укрштања своди на најмању могућу меру, с тим да је за магистралне инфраструктурне системе са значајним техничко-технолошким и локацијским захтевима (аутопут и железничка пруга) пожељан размештај дуж исте обале водотока,

- за нове трасе пожељно је, где то услови дозвољавају, користити постојеће трасе инфраструктурних система,

- дефинисању положаја траса инфраструктурних система који је безбедан од дејства великих вода и водотока и не угрожава објекте у залеђу од штетног дејства унутрашњих вода,

- дефинисању положаја траса инфраструктурних система који обезбеђује заштиту и очување природних ресурса и вредности и непокретних културних добара,

- оптимална дистанца трасе је она која омогућује добру приступачност постојећих насеља, уз избегавање измештања делова насеља за потребе изградње инфраструктурних система и отклањање негативних утицаја коридора на интегрисаност, квалитет живота и животне средине насеља,

- изградњом магистралних инфраструктурних система, по могућству, побољшати доступност и квалитет локалне мреже,

- изградњом инфраструктурних система у коридору и опремањем коридора сервисним, туристичким и другим услужним садржајима омогућити локалним заједницама (општинама) кроз које пролази коридор одређене подстицаје за развој.

Донета је Уредба о категоризацији државних путева; у недостатку графичког дела Уредбе, у складу са текстом је направљена паралела са постојећим ДП: Р-103.4 је ДП IIб реда бр. 318; Р-103 је ДП IIa реда бр. 120; Р-103.1 није више ДП; Р-121 је ДП IIa реда бр. 128/IIб реда бр. 317; М-21 је ДП Iб реда бр. 21; М– 18.1 је ДП IIa реда бр. 121; М– 18 је ДП Iб реда бр. 19; Р-128 је ДП IIa реда бр. 121; Аутопут Е-70 је ДП Iа реда бр. 3.

Денивелисана укрштања

Положај денивелисаних укрштања пруге за велике брзине са постојећим и планираним друмским саобраћајницама и осталим инфраструктурним системима утврдиће се применом следећих критеријума:

- денивелисана укрштања са свим саобраћајницама магистралног и регионалног значаја, а код путева локалног значаја зависно од обима саобраћаја;

- број укрштања локалних и атарских путева са пругом свешће се на рационалан обим изградњом паралелених путева уз ограду пруге до денивелисаних прелаза;

- минимална удаљеност два суседна укрштања на отвореној прузи је 2,5 km, а највeћа удаљеност 4 km, изузетно 5 km.

Код утврђивања врсте и димензионисања денивелисаног укрштања испоштоваће се следећи услови:

- на отвореној прузи предност ће имати надвожњаци, у насељима подвожњаци, док ће остали надземни водови бити проведени испод пруге;

- код димензионисања надвожњака или подвожњака испитаће се могућност њиховог двонаменског коришћења (за пролаз пољопривредне механизације).

Слика бр.1. Извод из графичког прилога Просторног плана подручја инфраструктурног коридора граница Хрватске-Београд (Добановци), ("Сл. гласник РС", бр. 69/2003, 147/2014 и 80/2021)

    - Извод из Просторног плана општине Шид, („Службени лист општине Шид“, бр. 9/2024)

ПЛАНСКА РЕШЕЊА ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА

Просторни развој саобраћаја и инфраструктурних система, повезивање са регионалним инфраструктурним мрежама

Саобраћај и саобраћајна инфраструктура

У планском периоду, простор општине Шид биће примарно опслужен друмским саобраћајем и железничким саобраћајем који ће бити коришћен у међународном, путничком и теретном саобраћају. Основно опредељење у домену путне/ друмске инфраструктуре за плански хоризонт било би успостављање и изградња нових капацитета који би побољшали повезаност овог простора са окружењем, као и побољшање експлоатационих услова у оквиру остваривања веза са окружењем. У будућности ће основна веза општине Шид са субрегионима бити ауто-пут Е-70 (државни пут I реда бр. 1) који ће својим капацитетима обезбедити квалитетну повезаност свих насеља са окружењем, са одговарајућим нивоом безбедности и нивоом саобраћајне услуге примерене овом рангу пута.

Путни - друмски саобраћај

Будући концепт друмског саобраћаја је замишљен као систем саобраћајних капацитета различитог хијерархијског нивоа који ће омогућити задовољење свих потенцијалних захтева и то како високог комфора доступности тако и високог нивоа интернасељског повезивања, уз омогућавање оптималног опслуживања атара - сировинског залеђа, као значајног извора привредних активности у Шиду.

Операционализација ових опредељења у домену путног - друмског саобраћаја за планирани плански хоризонт је задржавање свих изграђених саобраћајних капацитета и њихово надовезивање у затворени систем саобраћајница различитог хијерахијског нивоа. Тако се формира нова општинска саобраћајна матрица која у потпуности побољшава везе насеља са окружењем и сировинским залеђем.

Будућа саобраћајна матрица директно ће зависити од изградње обилазнице око општинског центра Шида, како би се елиминисао транзит ван урбаног простора, односно како би се минимизирали негативни утицаји на животну средину.

Важан путни правац, не само за општину Шид, већ и за суседну општину Бачка Паланка, као и за путну мрежу целе АП Војводине и Републике је државни пут I Б реда бр. 19 (правац Нештин – Ердевик), чијом се реализацијом отклања проблем међуопштинског повезивања (промене државних граница) и побољшава укупна саобраћајна доступност и приступачност ових општинских простора.

Такође, важан путни правац за путну мрежу целе АП Војводине и Републике је планирани Аутопут Кузмин – Сремска Рача, чиме је остварена међудржавна повезаност са Републиком Босном и Херцеговином.

Реализација опредељења у повећању квалитета међуопштинског и међурегионалног повезивања би била рехабилитација и реконструкција постојећих државних путева I и II реда који по функцији треба да буду оправдани у зависности од економских ефеката.

У оквиру међунасељског повезивања и повезивања појединих локалитета и привредних садржаја у атару у наредном планском периоду постојаће систем општинских (локалних) путева. Изградњом, реконструкцијом и одржавањем међунасељских (локалних - општинских) путева би се минимизирале трајекторије и повећао квалитет међунасељског комуницирања. У оквиру атара потребно је извршити оптимизацију мреже атарских путева и то уз минимално заузимање пољопривредног земљишта.

Будућа просторна уређеност у оквиру општине Шид подразумева и постојање одређених путних садржаја у оквиру категорисаних путева (бензинске и гасне станице за снабдевање горивом, ауто-сервиси, теретни терминали и сл.), изузимајући садржаје у оквиру ауто-пута који су обрађени кроз ПП инфраструктурног коридора. Сви поменути садржаји се могу имплементирати на одговарајућим локацијама ако су задовољени саобраћајни, технолошки и безбедоносни услови, као и услови заштите животне средине и одрживог развоја, уз обавезну разраду кроз ниже облике планске документације.

Путна мрежа на подручју плана састоји се од следећих путева:

Државни путеви:

- државни пут I А реда бр. А3 државна граница са Хрватском (гранични прелаз Батровци) - Београд

- државни пут I Б реда бр.19 веза са државним путем 12 - Нештин - Ердевик - Кузмин - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Сремска Рача)

- државни пут II А реда 120 државна граница са Хрватском (гранични прелаз Шид) - Шид – Кузмин - Сремска Митровица - Рума - Пећинци – Обреновац

- државни пут II А реда бр. 121 државна граница са Хрватском (гранични прелаз Сот) - Шид - Адашевци - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Јамена)

- државни пут II А реда бр. 122 државна граница са Хрватском (гранични прелаз Љуба) - Ердевик

- државни пут II Б реда бр. 314 Ердевик - Бингула - Чалма - Манђелос - Велики Радинци - Рума - веза са државним путем 120

- државни пут II Б реда бр. 315 Кукујевци - веза са државним путем 19

Стечене обавезе на подручју плана:

Планска решења су усклађена са стеченим обавезама према важећој планској документацији и планској документацији чија је израда у току, важећој пројектној документацији за коју су издати услови ЈП "Путеви Србије" на предметном подручју.

Стечена обавеза је План детаљне регулације за изградњу аутопута Кузмин - Сремска Рача, на подручју града Сремска Митровица и општине Шид ("Сл. лист Општине Шид" број 39/19).

Овим планом нису дозвољене никакве интервенције у заштитном појасу Ауто -пута (државни пут I А реда бр. А3 државна граница са Хрватском (гранични прелаз Батровци) - Београд). Заштитни појас аутопута се третира искључиво према Правилима уређења и грађења датим Просторним планом подручја инфраструктурног коридора граница Хрватске - Београд ("Сл. гласник РС" број 69/03, 147/14 и 80/21).

Железнички саобраћај

Ревитализација манипулативне једноколосечне пруге Шид – Сремска Рача Нова - државна граница – Бјељина у циљу бољег повезивања локалних центара и индустријских корисника железницом. Скупштина ,,Инфраструктура железница Србије,, АД донела је Одлуку бр. 5/2016-30-13 од 11.04.2016. године којом се предлаже изузимање из мреже ,,Инфраструктура железнице Србије,, ад деонице Државна граница - Бјељина у дужини 18,467 km на прузи Београд - Бјељина, а Влада Републике Србије је донела Решење о давању сагласности на Одлуку о изузимању из мрежа ,,Инфраструктура железнице Србије,, ад деонице пруге Државна граница – Бјељина број 340-3969/2016-1 од 15.04.2016. године.

,,Инфраструктура железница Србије,, ад задржава земљиште на којем се налазе капацитети јавне железничке инфраструктуре, као јавно грађевинско земљиште са наменом за железнички саобраћај и реализацију развојних програма железнице.

Слика бр.2. Извод из графичких прилога Просторног плана општине Шид, („Службени лист општине Шид“, бр. 9/2024)

- ГРАНИЦА ОБУХВАТА ПЛАНА СА ПОПИСОМ КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА

  - ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА

Граница обухвата Плана приказана је на графичком прилогу бр.1. Катастарско-топографски план са границом обухвата Плана у Р 1:1000

Граница Плана детаљне регулације обухвата следеће катастарске парцеле:

Целе кп бр. 2365/2, 2366/4 и 4055/5 К.О. Адашевци, и

Делови кп бр. 2366/1, 2367/1 и 2367/2 К.О. Адашевци.

Површина обухвата Плана детаљне регулације износи око 1,22 ha.

Табела 1: Списак катастарских парцела који улазе у обухват Плана.

| Број парцеле | Улица / Потес | Површина (m2) | Начин коришћења | Врста земљишта | Облик својине | Власник / Корисник |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2365/2 | Крагина бара | 33 | Земљиште под зградом и другим објектом/ Магистрални пут | Остало земљиште | државна | Република Србија 1/1 / ЈП "Путеви Србије" |
| 2366/1 | Крагина бара | 6825 | Земљиште под зградом и другим објектом/ Магистрални пут | Остало земљиште | државна | Република Србија 1/1 / ЈП "Путеви Србије" |
| 2366/4 | Крагина бара | 33 | Њива 3. класе | Пољопривредно земљиште | приватна | физичко лице |
| 2367/1 | Крагина бара | 1393 | Земљиште под зградом и другим објектом/ Некатегорисани пут | Остало земљиште | јавна | Општина Шид 1/1 |
| 2367/2 | Крагина бара | 12682 | Земљиште под зградом и другим објектом/ Некатегорисани пут | Остало земљиште | јавна | Општина Шид 1/1 |
| 4055/5 | Крагина бара | 25 | Земљиште под зградом и другим објектом/ Некатегорисани пут | Остало земљиште | јавна | Општина Шид 1/1 |

У случају неслагања текстуалног и графичког прилога око пописа катастарских парцела, важи графички прилог.

2.2. ОПИС ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА У ОБУХВАТУ ПЛАНА СА ПОПИСОМ КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА

У граници обухвата Плана је грађевинско земљиште део грађевинског земљишта изван грађевинског подручја насеља.

Граница грађевинског земљишта једнака је граници обухвата Плана.

Граница  обухвата плана уцртана је у графичким прилозима у размери 1:1 000.

- ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

  - ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА И НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА

Подручје обухвата плана припада нижим деловима општине преко лесне заравни, лесне терасе и алувијалних равни река, где се среће се знатно другачији пејзаж од севернијих делова. Овде је заступљена равница, спори речни токови, читава мрежа одводних канала, знатно већа насеља карактеристична за доњи Срем, обичаји становништва и др.

Предметни простор окружен је претежно пољопривредним земљиштем, и налази се ван грађевинског подручја насеља Адашевци. Са јужне стране налази се коридор државног пута IА реда А3, ауто-пут Е-70, а са западне коридор државног пута IIА 121 радна зона бр. 17.

Локација на којој се врши изградња кружне раскрснице је постојећа раскрсница државног пута IIA реда бр. 121 и приступне саобраћајнице бочној наплатној станици Адашевци државног пута IА реда А3 на km 21+009,00. Постојећа раскрсница је трокрака, површинског типа са флексибилном коловозном конструкцијом која је у добром стању, али са смањеном прегледношћу која угрожава безбедно одвијање саобраћаја.

Изградњом побољшања укрсног места државног пута IIА 121 и приступне саобраћајнице бочној наплатној станици Адашевци државног пута А3 (аутопут Е-70), на km 21+009,00 државног пута IIА 121 у виду трокраке кружне раскрснице у значајној мери би се побољшала прегледност и тиме повећала безбедност саобраћаја.

Изградња кружне раскрснице вршиће се на катастарским парцелама број: 2366/1 и 2367/2 КО Адашевци.

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ су:

- Саобраћајне површине (постојећа саобраћајница - државни пут II А реда)

- Саобраћајне површине (постојећа саобраћајница – приступна саобраћајница бочној наплатној станици Адашевци)

ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ:

- Пољопривредно земљиште

Планирана намена површина је јавна намена:

- Кружна раскрсница

  - ОСНОВНА ОГРАНИЧЕЊА

Према Планској документацији вишег реда, на подручју предметног Плана не постоје евидентирана културна добра нити добра под претходном заштитом.

Општа ограничења у погледу коришћења предметног простора, по питању заштите непокретних културних добара, утврдиће се условима надлежног Завода за заштиту споменика и осталих јавних предузећа. Такође, у непосредном окружењу овухвата Плана налази се и железничка пруга.

  - Геоморфолошке карактеристике терена

Подручје обухвата плана припада нижим деловима општине преко лесне заравни, лесне терасе и алувијалних равни река, где се среће се знатно другачији пејзаж од севернијих делова. Овде је заступљена равница, спори речни токови, читава мрежа одводних канала, знатно већа насеља карактеристична за доњи Срем, обичаји становништва и др.

У непосредном окружењу постојећег коришћења земљишта заступљено је и пољопривредно земљиште у мањем проценту.

3.5.  Стање зелених површина

У оквиру обухвата плана зелене површине су заступљене у виду зеленила постојећих саобраћајних површина.

3.6.  Климатске карактеристике

Температура - најниже средње месечне вредности температуре ваздуха забележене су у јануару -2,2°C, највише у јулу 20,9°C, док је просечна средња годишња 11,0°C.

Апсолутна максимална температура ваздуха забележена је у јулу 41°C, апсолутно минимална у јануару -30,5°C, тако да апсолутно годишње колебање температуре ваздуха износи 71,5°C.

Влажност ваздуха – подручје Општине налази се у категоријама виших степена влажности. Најмању релативну влажност има месец јуни 74%, а највећу децембар 88%.

Подаци показују да је средња годишња вредност релативне влажности 77%.

Облачност – месец са највећом облачношћу је децембар 77%, док најмању облачност имају јули и септембар 39%.

Осунчаност – повољне експозиције терена, са релативно добрим осунчавањем у вегетационом периоду, дају могућност природног одржавања биланса квалитета животне средине.

Падавине – годишња висина падавина износи 686 mm, максимум у јулу (78 mm), док је минимум у октобру (24 mm). Средњи годишњи број дана са снежним падавинама је 39%.

Ветровитост – према вредностима годишњих честина ветрова и тишина највећу учесталост имају ветрови из југоисточног (236‰) и северозападног (208‰) правца а најмању ветрови из југозападног (45‰) и јужног (53‰).

3.7.  Стање комуналне инфраструктуре

У простору обухвата плана постоји делимично мрежа и објекти инфраструктуре.

Електроенергетска инфраструктура

У оквиру обухвата Плана има постојеће електроенергетске инфраструктуре у виду јавног осветљења предметних државних путева на месту постојеће трокраке раскрснице.

Поред тога у предметном простору су изграђени средњенапонски подземни каблови.

Телекомуникациона инфраструктура

У подручју границе плана постоји изграђена ТК инфраструктура и то оптички каблови који су од посебног значаја за функционисање телекомуникационог саобраћаја и ПЕ цеви. У оквиру подручја који обухвата план не постоје активне ни планиране базне станице Мобилне телефоније Србије.

Термоенергетска инфраструктура

На локацији која је предмет израде Плана детаљне регулације постоје инсталације ЈП“Србијагас“ и то:

- Гасовод средњег притиска  - пречника DN 150

Званични и ажурни подаци о висинском и ситуационом положају поменутог објекта се још увек налази у надлежном Катастру зато што се објекти налазе у фази изградње.

Хидротехничка инфраструктура

На локацији на којој се планира изградња кружне раскрснице,  ЈП „Водовод и канализација“ Шид нема изграђену водоводну и канализациону мрежу.

3.8.  Непокретна културна добра

На предметној локацији у обухвату предметног плана нису регистровани непокретна културна добра.

3.9.  Природна добра

На предметној локацији у обухвату предметног плана не налазе се заштићена природна добра.

ПЛАНСКИ ДЕО

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

- КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ ЗОНА ИЛИ КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ЦЕЛИНА

Концепција уређења подручја обухваћеног Планом заснована је на:

- смерницама датим Просторним планом општине Шид;

- постојећем стању;

- пројектном задатку добијеном од стране Инвеститора;

- сагледавању развојних потреба будућих корисника простора;

- добијеним условима од надлежних органа, организација и јавних предузећа у чијој

је надлежности њихово издавања.

Постојећа геометрија раскрснице не одговара саобраћајном оптерећењу, саобраћајним токовима нити рангу саобраћајница. Разлог за доношење Плана јесте стварање планског основа чијим ће се директним спровођењем створити услови за реконструкцију постојеће раскрснице на начин да се формира трокрака кружна раскрсница.

Истовремено са израдом Плана детаљне регулације израђује се и Идејно решење планиране кружне раскрснице из ког ће се преузети сви потребни технички подаци, у складу са чланом 27. став 3. Закона о планирању и изградњи.

Циљ доношења плана је да се на основу анализе постојећег стања, урбанистичко-планске и до сада урађене пројектне документације, сагледају релевантни параметри, пре свега са аспекта урбанистичко-планских параметара и њихово усаглашавање ради постизања континуираног система, који ће задовољавати све критеријуме за ранг пута, како у домену техничких карактеристика, тако и са аспекта безбедности, заштите животне средине и других параметара савремених саобраћајница.

Планско решење (траса и геометријски попречни профили), је усклађено са важећом планском документацијом на предметном простору, као и са пројектном документацијом чија је израда у току,

Усвојен План детаљне регулације представља основ за издавање Локацијских услова.

Циљеви уређења,  изградње и основни програмски елементи су:

- Регулација раскрснице у којој се укрштају ДП II A реда бр. 121 и приступне саобраћајнице бочној наплатној станици Адашевци ДП А3 (аутопут е-70) на км 21+009,00 ДП II A реда бр. 121 у КО Адашевци, тј. формирање кружног тока на месту укрштања наведених путних праваца,

- Дефинисање услова за уређење и изградњу,

- Обезбеђење саобраћајног прилаза свим грађевинским парцелама,

- Уређење околног простора.

- Дефинисање и спровођење мера заштите животне средине.

- НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА И МОГУЋИХ КОМПАТИБИЛНИХ НАМЕНА, СА БИЛАНСОМ ПОВРШИНА

2.1 НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА

У обухвату Плана планирано је следеће:

- Кружна раскрснице са осветљењем

- Зеленило у оквиру кружне раскрснице. На простору обухвата Плана зелене површине ће бити заступљене као зелене површине јавног коришћења ће бити формиране у оквиру коридора јавног пута, и у комбинацији са партерним формама, а у зависности од конкретних просторних могућности.

Предложене планиране намене површина су приказане на графичком прилогу број 3. „Планирана намена површина“ у размери  (Р 1:1000).

Планом се дефинише кружна раскрсница на предметним саобраћајницама.

Сви пројектовани елементи ситуационог плана треба да задовољавају безбедан прилаз свих типова возила са пута и на пут и димензионисан је за адекватну рачунску брзину.

Сви постојећи садржаји јавне намене се задржавају.

2.2 БИЛАНС ПОВРШИНА

Табела 2. Биланс површина

| Намена површина | Постојеће површине (ha) | Учешће у плану (%) | Планиране површине (ha) | Учешће у плану (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Грађевинско подручје |  |  |  |  |  |
| Површине јавне намене |  |  |  |  |  |
| Кружна раскрснице | / | / | 1,22 | 100 |
| Државни пут II A реда број 121 | 0,90 | 74,38 | / | / |
| Приступна саобраћајница бочној наплатној станици Адашевци | 0,31 | 25,61 | / | / |
| Укупно површине јавне намене: | 1,21 | 99,73 | 1,21 | 100 |
| Укупно грађевинско подручје: | 1,21 | 99,73 | 1,21 | 100 |
| Површине ван грађевинског подручја: |  |  |  |  |  |
| Пољопривредно земљиште | 0,003 | 0,27 | / | / |
| Укупно површине ван грађевинског подручја | 0,003 | 0,27 | / | / |
| Укупно План: | 1,22 | 100 | 1,22 | 100 |

- ПОПИС ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКАЦИЈА ЗА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ,

САДРЖАЈЕ И ОБЈЕКТЕ

Површине за јавне намене су јавне површине и јавни објекти, чије је коришћење, односно изградња од општег интереса. Планом се утврђују површине планиране за јавне намене и површине осталих намена.

Према дефинисаној подели дат је списак постојећих катастарских парцела које су дефинисане као површинe јавне намене и њихово формирање је услов за даљу реализацију Плана.

-  кружна раскрсница;

Табела 3. 	Списак постојећих катастарских парцела којим се дефинишу површине јавне намене

| планирана грађевинска парцела | планиране површине за јавне намене |
| --- | --- |
| ПЈН 1 кружна раскрсница | Целе кп бр. 2365/2, 2366/4 и 4055/5 К.О. Адашевци, и Делови кп бр. 2366/1, 2367/1 и 2367/2 К.О. Адашевци. |

- РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ СА ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКОЈ ПОДЛОЗИ

4.1	РЕГУЛАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ

Положај регулационе линије поклапа се са границама парцела на којима се налази државни пут ДП II A реда бр. 121 и приступне саобраћајнице бочној наплатној станици Адашевци ДП А3 (аутопут Е-70).

Положај грађевинске линије:

Регулациона линија оба државна пута остаје постојећа.

Грађевинска линија, у смислу заштитног појаса пута и појаса контролисане градње, ван обухвата предметног Плана детаљне регулације, дефинисана је Просторним планом општине Шид („Службени лист општине Шид“, бр. 9/2024)

4.2	НИВЕЛАЦИОНЕ КОТЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

Нивелационо решење је условљено висинским котама постојећег коловоза и уклапањем новопројектованог коловоза у постојећи коловоз и постојећу конфигурацију терена.

Коте нивелета су у апсолутним вредностима дате на одговарајућем графичком прилогу. Утврђене коте нивелета карактеристичних тачака представљају основ за утврђивање нивелета регулационих линија.

На графичком прилогу 4.План регулације и нивелације са аналитичко-геодетским елементима, Р 1:1000, приказане су оквирне планиране коте саобраћајница. Прецизније утврђивање нивелационог плана јавних саобраћајних површина биће утврђено при изради одговарајуће пројектно техничке документације.

Попречни профили саобраћајница са нивелационим решењем  обрађени су на графичким прилозима бр.4.1.“Попречни профили саобраћајнице“, Р1:100.

Попречни пад новопројектованог завршног слоја је  једностран и износи око  2,5 % према ивицама коловоза, осим у кривинама где се попречни пад пројектује у зависности од радијуса примењене кривине.  Попречним падом се вода са коловоза преко банкина одводи у упојни земњани канал.

Одводњавање саобраћајница је површинско преко банкина и косина у зелену површину.

4.3	ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ

Планом детаљне регулације, образује се парцела ПЈН 1 -кружна раскрсница и износи

1,22 ha. Парцеле које формирају кружну раскрсницу су:

- Целе кп бр. 2365/2, 2366/4 и 4055/5 К.О. Адашевци, и

- Делови кп бр. 2366/1, 2367/1 и 2367/2 К.О. Адашевци.

Планирана кружна раскрсница се налази у оквиру постојеће парцеле државног пут IIА реда број 121 (државни пут II реда број 128), при чему се не планира нова изградња предметног државног пута. У складу услова Железница Србије, ради безбедности обе врсте саобраћаја, и друмског и железничког, остварено је потребно удаљење планиране кружне раскрснице и осе железничке пруге у дужини од 14метара. Граница регулације између две јавне површине, државиног пут IIА реда број 121 (државни пут II реда број 128) и железничке пруге Шид-Бјељина, представљају границе њихових парцела.

- Урбанистички и други услови за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене

За изградњу целокупне саобраћајне инфраструктуре у оквиру граница планског подручја обавезна је израда техничке документације у складу са Законом о путевима („Сл. гласник РС“, број 41/2018, 95/2018 и 92/23) и Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута („Службени гласник РС“, број 50/11).

Коловозна конструкција кружне раскрснице усаглашена је са саобраћајним оптерећењем, рангом пута и Идејним пројектом који је рађен истовремено са  израдом овог планског документа.“

Код раскрсница са кружним током подручја улива и излива се проширују уз физичко раздвајање смерова и обликовање ивица чиме се постиже низ позитивних ефеката као што су нпр. спречавање погрешног маневра, смањење брзина у приступној зони раскрснице, стварање физичке заштите пешака и бициклиста, фиксирање колизионих тачака излива или улива, смањење угла евентуалног конфликта возила. Планира се кружна раскрсница са потпуном сигналном опремљеношћу (вертикална и хоризонтална сигнализација) и одговарајућом осветљеношћу.

Саобраћајну, водопривредну, енергетску и ТК инфраструктуру, као и озелењавање, за потребе опремања површина намењених за изградњу објеката од општег интереса, у потпуности изводити у складу са важећим законима и прописима који сваку појединачну област уређују. Ограде, дрвеће и засади поред јавних путева подижу се тако да не ометају прегледност јавних путева и не угрожавају безбедност саобраћаја, члан 37. Закона о јавним путевима.

# 6. 	КОРИДОРИ, КАПАЦИТЕТИ И УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЗЕЛЕНИЛА СА УСЛОВИМА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ

## 6.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

### 6.1.1. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Општа правила

Овим Планом детаљне регулације се предвиђа изградња кружне раскрснице за побољшања укрсног места државног пута IIA реда бр.121 и приступне саобраћајнице бочној наплатној станици Адашевци државног пута A3 (аутопут е-70) на км 21+009,00 државног пута IIA реда бр.121 у КО Адашевци.

Важно је напоменути да је у наслову предметног Плана дата стационажа постојећег чвора према важећем референтном систему (км 21+009,00 државног пута IIA реда бр.121 у КО Адашевци), док у грaфичким прилозима фигурише оријентациона стационажа кружне раскрснице на основу техничке документације (км 21+007,46 државног пута IIA реда бр.121 у КО Адашевци).

Стационажа  на којој се планира изградња кружне раскрснице ће се прецизније дефинисати  у поступку израде друге техничке документације (ПГД и ПЗИ) и иста мора бити у сагласности са референтним системом мреже државних путева Републике Србије.

Сви пројектовани елементи ситуационог плана треба да задовољавају безбедан прилаз свих типова возила са пута и на пут и димензионисан је за адекватну рачунску брзину.

Сви постојећи садржаји јавне намене се задржавају.

Приликом израде пројектне документације за изградњу кружне раскрснице , на државни пут, пројектовано решење мора бити засновано на принципу максималног уклапања перспективног решења у будући ниво изграђености пута.

Пројектно-техничка документација саобраћајног прикључка на државни пут мора бити у складу са следећим:

- Реконструкцију, проширење и изградња коловоза државног пута мора бити у складу са Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута („Службени гласник РС“, број 50/2011), Прилог 2, 5.1. Елементи попречног профила и табела 10. Граничне вредности пројектних елемената.

- Повезивање постојећих и будућих садржаја са објектима из надлежности Путева Србије, треба бити у складу са чланом 41., 42., 43. и 44. Закона о путевима („Службени гласник РС“, број 41/2018, 95/2018-др.закон и 92/2023-др.закон).

- Планирано решење мора бити  у  складу са важећом законском регулативом, стандардима и прописима за ту врсту објеката, одн. у погледу геометрије трасе, попречног профила, ситуационо – нивелационог решења, димензионисања коловоза, хоризонталне и вертикалне сигнализације на траси државног пута.

- Геометрија кружне раскрснице, трасе предметног државног пута, хоризонтална и вертикална сигнализација на предметном путу, биће прецизно дефинисана приликом издавања услова за пројектовање и прикључење у поступку издавања локацијских услова у складу са важећом законском регулативом.

- У оквиру обухвата Плана нису планиране пешачке и бициклистичке стазе, и нема аутобуских стајалишта.

Услови за паралелно вођење инсталација:

- Планиране инсталације планирати на удаљености минимално 3м од крајње тачке попречног профила – ножице насипа трупа пута, или спољње ивице путног канала за одводњавање.

- Изузети могућност постављања инсталација у коловозу државног пута.

- Не дозвољава се вођење предметних инсталација по банкини , по косинама усека или насипа, кроз јаркове или кроз локације које могу иницирати отварање клизишта.

- За све предвиђене интервенције и инсталације које се воде кроз земљишни појас (парцелу пута) државног пута, потребно је да се обратите управљачу државног пута за прибављање услова и сагласности за израду пројектне документације изградњу и постављање истих у складу са важећом законском регулативом.

Услови за укрштање предметних инсталација са предметним путем:

- Да се укрштање са путем предвиди искључиво механичким пробушивањем испод трупа пута, управно на предметни пут у прописаној заштитној цеви,

- Заштитна цев мора бити постављена на целој дужини између крајњих тачака попречног профила пута, увећана  са по 3,0м са сваке стране.

- Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже горње коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи 1,35 – 1,50м.

- Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала за одводњавање ( постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте заштитне цеви износи 1,20-1,35м.

- Укрштaје планираних инсталација удаљити од укрштаја постојећих инсталација на мин. 10,00м.

    - ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Кружна раскрсница дефинисана је кружницом спољњег радијуса Р=17,5 m и унутрашњим радијусом Р=10,5 m. Ширина коловоза у кружном току је 7 m. Попречни нагиб коловоза у кружном току је 2,0% ка спољној ивици кружног тока. Подужни пад по осовини државног пута IIA 121 је од 0,11 % до 0,53 %, док подужни пад по осовини саобраћајнице која повезује аутопут А3 и државни пут IIа реда број 121 износи од  0,07% до 1,17 %.

Гранични елементи:

|  | Правилник | Пројектовано |
| --- | --- | --- |
| Полупречник улива Ru | 12.0 - 16.0 m | 14.0 m |
| Полупречник излива Ri | 14.0 - 18.0 m | 14.0 m |
| Ширина улива bu | 3.50 – 4.00 m | 4.00 m |
| Ширина излива bi | 3.75 – 4.50 m | 3.50 и 3.75 m |

Нивелационо решење:

Нивелационо решење условљено је постојећим стањем раскрснице са уклапањем на постојећи државни пут IIA 121 и приступне саобраћајнице бочној наплатној станици Адашевци државног пута А3.

Одводњавање:

Одводњавање коловоза врши се гравитационо подужним и попречним нагибима.

Коловозна конструкција (на нивоу ИДР-а):

Коловозна конструкција пројектована је као флексибилна са следећим слојевима:

Асфалт бетон АБ11с							д = 5 cm

Битуминизирани носећи слој БНС22сА				д = 12 cm

Дробљени камени агрегат 0/31,5мм				д = 15 cm

Дробљени камени агрегат 0/63мм					д = 30 cm

Постељица од песка							дмин = 30 cm

УКУПНО: 62 cm + мин. 30 cm

У зони постојеће раскрснице врши се рушење постојећих асфалтних слојева коловозне

конструкције,прилагођавање и издизање нивелете новог коловоза са израдом нових асфалтних слојева БНС22сА д = 15 cm и АБ11с д = 5 cm.

Димензионисање коловозне конструкције биће урађено у даљој разради пројекта, према Геомеханичком елаборату.

Пројектом саобраћајне опреме и сигнализације обeзбедиће се одговарајућа хоризонтална и вертикална саобраћајна опрема и сигнализацијa.

6.2. ВОДНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

6.2.1. Услови и уређење водне и комуналне инфраструктуре

У оквиру обухвата Плана не постоје инсталације водовода и канализације којима управља и одржава их ЈКП «Водовод» Шид.

6.3. Електроенергетска инфраструктура

6.3.1. Услови за уређење електроенергетске инфраструктуре

Просторним планом општине Шид („Службени лист општине Шид“, бр. 9/2024) предвиђени су планирани 20kV далеководи у коридору предметног државног пута.

У предметном простору налазе се средњенапонски подземни каблови. Траса наведених каблова се задржава. У делу где се граде нове или порширују постојеће саобраћајнице неопходна је заштита постојећих средњенапонских каблова.

Инвеститор је дужан да у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013, 55/2014, 96/2015, 9/2016, 24/2018, 41/2018, 87/2018, 23/2019, 128/2020 – др.закон, 76/2023 и 19/2025).

уколико долази до ремећења редовног одвијања саобраћаја на постојећим путевима, предузме све неопходне мере како би се извођењем радова не би угрозило нормално одвијање и безбедност саобраћаја на путевима, а све у складу са Пројектом саобраћајно-техничке регулације саобраћаја за време извођена радова и обезбеђења места на ком се радови изводе, и на основу истог обележи и постави радну и прописану хоризонталну и вертикалну саобраћајну сигнализацију којом ће се дефинисати пројектовани режим саобраћаја на путу.

Све радове обављати у складу са техничким нормативима и стандардима уз максималну безбедност свих учесника у саобраћају.

По завршетку изведених радова терен мора да се врати у првобитно стање и функцију.

### 6.3.2. Услови за изградњу jавног осветљењa

У зони постојеће раскрснице државног пута IIA 121 и приступне саобраћајнице бочној наплатној станици Адашевци државног пута А3 на км 21+009,00 налази се постојеће јавно осветљење.

Постојеће стубове јавног осветљења који се налазе у новој саобраћајници је потребно демонтирати, а затим је потребно извести ново јавно осветљење у складу са новом кружном раскрсницом.

За изворе ноћног осветљења који се налазе на отвореном, изабрети моделе расвете за директно осветљење са заштитом од ширења светлости у околни простор, којима се спречава расипање светлости и према небу (према ваздушном коридору миграције);

6.4. Термоенергетска инфраструктура

6.4.1. Услови за уређење термоенергетске инфраструктуре

Планом је предвиђено измештање постојећег гасовода тако да се приликом укрштања гасовода са путем, гасовод по правилу води под правим углом. Уколико то није могуће, угао између осе препреке и осе гасовода може бити од 60° до 90°.

Приказано на графичком прилогу број 5. „План мреже и објеката комуналне инфраструктуре“, Р 1:1000

6.4.2. Услови за изградњу гасовода

- За гасоводе средњег притиска поштовати услове који су дати у „Правилнику о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 bar”. Правилник је објављен у „Службеном гласнику РС”, бр. 86/2015 од 14.10.2015. године, а ступио је на снагу 22.10.2015. године.

- Минимална дубина укопавања дистрибутивног гасовода је 80 сm мерено од горње ивице гасовода.

- Минимална дубина укопавања челичних и ПЕ (полиетиленских) гасовода, мерена од горње ивице цеви, код укрштања са другим објектима је:

| Објекат | Минимална дубина укопавања (сm) |  |
| --- | --- | --- |
|  | А | Б* |
| до дна одводних канала путева и пруга | 100 | 60 |
| до горње коте коловозне конструкције пута | 135 | 135 |
| до горње ивице прага железничке пруге | 150 | 150 |
| * примењује се само за терене на којима је за израду рова потребан експлозив |  |  |

- Ако се гасовод  поставља испод путева и пруга бушењем по правилу се поставља у заштитну цев одговарајуће чврстоће. За гасоводе пречника већег од 100mm пречник заштите цеви мора бити најмање  100 mm већи од спољашњег пречика гасовода.

- Крајеви заштитне цеви која се поставља на прелазу испод пута морају бити удаљени минимално  1m од линија које чине крајње тачке попречног профила јавног пута ван насеља, мерено на спољну страну и минимално 3m са обе стране од ивице крајње коловозне траке. Крајеви заштитне цеви која се поставља на прелазу испод градских саобраћајница морају бити удаљени минимално 1м од ивице коловозне траке. Крајеви заштитне цеви која се поставља на прелазу испод железничке пруге морају бити удаљени минимално 5м са обе стране оса крајњих колосека, односно 1м од ножице насипа.

- Крајеви заштитне цеви морају бити херметички затворени. Ради контролисања евентуалног пропуштања гаса у међупростор заштитне цеви и гасовода на једном крају заштитне цеви мора да се угради одушна цев пречника најмање  50mm.

- Минимално растојање одушне цеви мерено од ивице крајње коловозне траке градских саобраћајница, на спољну страну мора бити најмање 3m. У случају ако је удаљеност регулационе линије од ивице крајње коловозне траке градских саобраћајница мања од 3m одушна цев се поставља на регулациону линију али не ближе од  1m.

- Минимално растојање одушне цеви мерено од линија које чине крајње тачке попречног профила јавног пута ван насеља, на спољну страну мора бити најмање 5m, односно најмање  10 m од осе крајњег колосека железничке пруге.

- Отвор одушне цеви мора бити постављен на висину од 2m изнад површине тла и заштићен од атмосферских утицаја.

6.5. ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА

### 6.5.1. Услови за уређење ЕК инфраструктуре

У оквиру обухвата Плана постоји изграђена елекроенергетска комуникациона инфраструктура и то:

- Оптички каблови који су од посебног значаја за функционисање телекомуникационог саобраћаја и ПЕ цеви.

Планираним радовима не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и техничких карактеристика постојећих објеката мреже електронских комуникација, ни до угрожавања нормалног функционисања телекомуникационог саобраћаја, и мора увек бити обезбеђен адекватан приступ постојећим објектима и кабловима „Телекома Србије“ ради њиховог редовног угрожавања и евентуалних интервенција.

Траса постојећих телекомуникационих каблова се задржава. У делу где се граде нове или порширују постојеће саобраћајнице неопходна је заштита постојећих телекомуникационих каблова.

6.6. Услови за уређење зелених површина јавне намене

Ради заштите биодиверзитста, као и за потребе очувања квалитета ваздуха, неопходно је планирати очување/подизање заштитног зеленила ободним делом кружне раскрснице према околним парцелама;

За потребе очувања/подизања заштитног зеленила, неопходно је следећс:

  - зелене површинс повезати у целовит систем зеленила, уз обезбеђење разноврсности врста и физиогномије, тј. спратовности дрвенасте вегетације;

  - озелењавање површина треба да фаворизује аутохтоне дрвенасте и жбунасте врсте, као и примерке егзота за које је потврђено да се добро адаптиреју датим условима средине а не спадају У категорију инвазивних (агресивних алохтоних) врста.

Забрањено је сађење/уношење инвазивних биљних врста, од којих су на простору Војводине најзначајнији: циганско перје (Asclepias syriaca), јасенолисни јавор (Acer negundo), кисело дрво (Ailanthus altıissima), багремац (Amorpha fruticosa), копривић (Celts spp) дафина (Elaeagnus angustifolia), пенсилванијски јасен (Fraxinus pennsyivanica), трновац (Gleditsia triacanthos), жива ограда (Lycium barbarum), петолисни бршљан (Parthenocissus quinquefolia), касна сремза (Prunus serotina), златни штап (Solidago giganlea aggr.), звездан (Symphyotrichum spp), фалопа (Fallopia sp.); багрем (Robinia pseudoacacia) н сибирски брест (Ulmus pumila) у простору еколошког коридора, а током уређења зелених површина, одстранити присутне самоникле јединке инвазивних врста,

Избегавати садњу врста са јестивим плодовима уз саобраћајницу које би привукле животиње и повећале њихов морталитет,

- УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА И НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА

7.1. Мере заштита природних добара

На простору обухвата плана нема заштићених подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, утврђених еколошки значајних подручја и еколошких коридоре од међународног, регионалног и локалног значаја еколошке мреже Републике Србије.

Услови заштите природе

Планом детаљне регулације није дозвољено испуштања непречишћених и недовољно пречишћених отпадних вода у канализацију у складу са правилима одвођења и предтретмана отпадних вода, односно у крајњи реципијент према захтевима Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 67201, 48/2012 и 1/2016);

Применити одговарајуће мере за очување квалитета земљишта у окружењу, у складу са чланом 16. Закона о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 65/2008 - други закон, 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2018 - др. закон) који се

односи на забрану испуштања и одлагања штетних материја на пољопривредном земљишту и у каналима за одводњавање и наводњавање, као и поштовањем осталих мера за заштиту земљишта од деградације;

Правна лица и предузстници дужни су да планирају применн и да примењују техничке мере у циљу смањења емисије загађујућих материја из складишних и других објеката, у складу са чланом 40. Закона о заштити ваздуха („Сл. Гласник РС“, бр. 36/2009, 10/2013 и 26/2021–др. закон) који се односи на предузимање мера за спречавање и смањење загађивања ваздуха, као и сагласно другим одредбема овог Закона које се односе на стационаране и покретне изворе загађивања,

У складу са захтевима члана 5. став 2. Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009 - др. закон, 72/2009 – др. закон, 43/2011 одлука – УС, 14/2016, 76/2018 и 95/2018 - др. закон), правна И физичка лица дужна су да, између осталог, у обављању својих делатности обезбеде „рационално коришћење природних богатстава, урачунавање трошкова заштите животне средине у оквиру инвестиционих трошкова, примену прописа, односно предузимање мера заштите животне средине, у складу са законом;

  - Мере заштите непокретних културних добара

На предметном подручју нису констатовани археолошки локалитети, нити покретан археолошки материјал.

За подручје обухваћено Планом важе следећи услови и мере заштите:

- Обавезан повремен археолошки надзор од стручне службе овог Завода приликом извођења земљаних радова на изградњи;

- Ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и о томе обавести Завод за заштиту споменика културе у Сремској Митровици, као и да предузме мере да се налаз не уништи не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен, а све у складу са чланом 109. Став 1 Закона о културним добрима;

- Инвеститор је у обавези да обустави радове уколико наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете од изузетног значаја, ради истраживања локације;

- Инвеститор је дужан да обезбеди средства за плаћање, истраживање, заштиту и чување пронађених остатака који уживају претходну заштиту;

- Обавезна пријава почетка земљаних радова, Заводу за заштиту споменика културе у Сремској Митровици.

- МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ

Енергетска ефикасност изградње за крајњи циљ има смањење потрошње свих врста енергије, уз обезбеђење истих или бољих услова коришћења и функционисања објекта.

Смањење потрошње необновљивих извора енергије (фосилних горива) и коришћење обновљивих извора енергије доприноси заштити животне средине и климатских услова.

Основне мере за унапређење енергетске ефикасности односе се на смањење енергетских губитака, ефикасно коришћење и производњу енергије. Ради повећања енергетске ефикасности, при пројектовању, изградњи и касније експлоатацији објеката, као и при опремању енергетском инфраструктуром, применити следеће мере:

- у инсталацијама за осветљење објеката и у инсталацијама јавне и декоративне расвете употребљавати енергетски ефикасна расветна тела;

- уз саобраћајне површине подизати зеленило како би се смањило загревање тла и како би се створио природни амбијент за кретање и рад;

- ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ

Планска решења у обухвату раскрснице државних путева су у контексту заштите животне средине у складу са принципима одрживог развоја предметног простора. У том смислу, Планом се предвиђа:

- у оквиру путних појасева државних путева и саме раскрснице ће бити формирана мрежа зелених површина у циљу уклапања пута у околни пејзаж и побољшања микроклиматских, естетских и визуелних услова вођења саобраћаја,

- одвођење атмосферских вода ће се обезбедити нивелационо помоћу попречних и уздужних нагиба пре упуштања у реципијент.

У контексту заштите животне средине предметног подручја неопходно је предузети одређене мере заштите воде, ваздуха и земљишта с обзиром на планиране садржаје.

Заштита животне средине у обухвату ће се остваривати кроз следеће мере заштите:

Мере заштите квалитета ваздуха

- спровођење континуалног мониторинга квалитета ваздуха, у склaду сa Eврoпскoм дирeктивoм o прoцeни и упрaвљaњу квaлитeтoм aмбиjeнталнoг вaздухa (96/62/EС), a у оквиру државне мреже мерних станица за мерење регионалног и прекограничног атмосферског преноса загађујућих материја у ваздуху и аероседиментима у оквиру међународних обавеза а у складу са Законом о заштити ваздуха („Службени гласник РС 36/09 и 10/13“) и Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник PC", бр. 11/2010 и 63/2013). како би се обезбедиле информације за катастар загађивача;

- смањење емисија загађујућих материја из постојећих извора загађивања, контролом граничних вредности имисија загађујућих материја од стране локалних јединица управе на основу утврђених европских и националних стандарда;

- ограничавање емисија из нових потенцијалних извора загађивања (повећање обима саобраћаја);

- заштиту ваздуха спроводити гасификацијом, топлификацијом и коришћењем обновљивих извора енергије;

- мере које би допринеле побољшању квалитета ваздуха су и пошумљавање и формирање пољозаштитних појасева, промовисање употребе гаса као погонског горива за моторна возила.

Емисија загађујућих материја, укључујући и гасове са ефектом стаклене баште, котларнице у оквиру предметног подручја, мора бити усклађена са Законом о заштити ваздуха од загађивања (Сл. гласник РС бр. 51/25) и пратећим подзаконским актима који регулишу ову област.

Мере заштите од буке и вибрације

Бука је, физички посматрано, емитована енергија која се преноси таласима кроз ваздух. Људско ухо другачије препознаје, код истог нивоа буке, ниске фреквенције од високих. Високе фреквенције код истог нивоа буке више сметају. Мерење и вредновање јачине буке прилагођено је функцији човечијег чула слуха. Јачина буке се мери у децибелима, односима логаритама вредности датог нивоа буке и нивоа буке на прагу чујности (dB) и редукује на еквивалетну фреквенцију (А) – dB(A).

Заштита од буке у животној средини засниваће се на спровођењу следећих правила и мера заштите:

- поштовањем граничних вредности о дозвољеним вредностима нивоа буке у животној средини у складу са прописима;

- подизањем појасева заштитног зеленила и техничких баријера на најугроженијим локацијама.

Законски нормативи у вези заштите становништва од штетног дејства буке доносе се у облику максимално дозвољеног нивоа меродавног параметра или параметара који представљају полазну обавезу испуњења услова везаних за проблематику буке. Комунална бука не представља проблем на планском подручју.

Највиши нивои буке утврђени су Правилником о методологији за одређивање акустичних зона („Сл.гласник РС“ бр.72/10).

Граничне вредности индикатора буке дате су у наредној табели, а прописани Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Сл. гласник РС“, бр.75/2010).

Граничне вредности се односе на укупну буку која потиче од свих извора буке на посматраној локацији. Ниво буке унутар предметног простора усагласити са захтевима Уредбе о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Сл. гласник РС“, бр.75/2010).

У оквиру обухвата ПДР, како је у питању центар насеља, и кружна раскрсница, ниво буке се дефинише као зона VI_ Индустријска, складишна и сервисна подручја и транспортни терминали без становања, за коју је дефинисано да, на граници зоне бука не сме прелазити нивое у зони са којом се граничи као и што је приказано у табели 3.

Табела бр. 3: Граничне вредности индикатора буке* на отвореном простору ниво буке у dB(A)

| Зоне | Намена простора | Највиши дозвољени ниво спољашње буке Leq (dBA) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дан Ноћ |  |
| I | Подручја за одмор и рекреацију, болничке зоне и опоравилишта, културно -историјски локалитети, велики паркови | 50 | 40 |
| II | Туристичка подручја, мала и сеоска насеља, кампови и школске зоне | 50 | 45 |
| III | Чисто стамбена подручја | 55 | 45 |
| IV | Пословно-стамбена подручја, трговинско - стамбена подручја, дечја игралишта | 60 | 50 |
| V | Градски центар, занатска, трговачка, административно -управна зона са становима, зоне дуж аутопутева и магистралних саобраћајница | 65 | 55 |
| VI | Индустријска, складишна и сервисна подручја и транспортни терминали без становања | На граници зоне бука не сме прелазити нивое у зони са којом се граничи |  |

* индикатор буке је акуистичка величина којом се описује бука у животној средини и изражава се у dB(A)

Мере заштите земљишта

- реализација Плана се мора спровести у складу са прописаним урбанистичким параметрима, правилима уређења и правилима грађења у Плану детаљне регулације;

- нивелисање терена (у колико је то неопходно) извести према геодетским елементима. Материјал за насипање мора да задовољи геолошке и санитарне услове;

- цевоводска мрежа (водоводска и канализациона), мора бити изолована и у потпуности непропусна, заштићена од подлокавања, плављења и нестабилности како се не би изазвало њено померање или додатно оптерећење;

- обавезно је управљање отпадом у складу са Законом о управљању отпадом („Сл.гласник РС”, бр.109/25) и подзаконским актима на подручју Плана, према Плану управљања отпадом које подразумева прикупљање, примарну селекцију, транспорт и одлагање отпада преко надлежног комуналног предузећа;

- применити биоразградиве материјале у зимском периоду за улица;

- примењивати мере којима се спречава расипање и развејавање прашкастих материја и отпада по околини, приликом манипулисања или привременог чувања;

- на планском подручју и непосредном окружењу, забрањено је формирање одлагалишта вишка материјала. Сав вишак материјала од рашчишћавања терена одлагати, према условима надлежног комуналног предузећа;

- у колико се при земљаним радовима, у оквиру граница обухвата Плана, наиђе на археолошки материјал, без одлагања прекинути даље радове и обавестити надлежни Завод за заштиту споменика културе и предузети мере да се налаз не уништи и не оштети, те да се сачува на месту и у положају у коме је откривен.

Заштиту вода кроз обезбедење одговарајућег одводњавање у оквиру кружне раскрснице, , у складу са ситуацијом на терену, преко банкина и косина насипа у зелену површину где није потребно формирати канале (довољно је вршити оцеђивање).

Безбедност саобраћаја на путевима и у кружној раскрсници у току изградње и експлоатације остварити:

- формирањем зоне заштите уз остале инфраструктурне коридоре у току градње кружне раскрснице, забраном одређених активности у тим зонама у складу са важећом законском регулативом,

- постављањем хоризонталне и вертикалне сигнализације,у току изградње и експлоатације,

- заштититом површине пута од наноса снега кроз редовне мере одржавања пута или садњом живе ограде на удаљености од 10-15 висина живе ограде од ивице пута управно на правце дувања ветра,

- заштитом пута од поледице посипањем соли или других ( биоразградивих) материја које имају сличан или бољи ефекат,

- проценом ризика за инцидентна загађења израдом Плана који би утврдио мере у току инцидентних ситуација (изливање уља, горива или опасних материја) и активности специјализованих служби,

- успостављањем мониторинга праћења стања животне средине у току градње и експлоатације пута и раскрснице. У том смислу спроводити мерења аерозагађења, буке и загађења земљишта (путног појаса и земљишта непосредно уз путни појас).

У оквиру граница предметног Плана не планирати:

- изградњу или било какву промену у простору која би могла да наруши стање чинилаца животне средине у окружењу (воде, ваздуха, земљишта),

- изградњу објеката на припадајућим зеленим површинама.

- ОПШТИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА, АКЦИДЕНТНИХ СИТУАЦИЈА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА

При уређењу простора и изградњи објеката неопходно је водити рачуна о смањењу повредивости, а повећању отпорности у ванредним условима, што се постиже кроз стриктно поштовање урбанистичких и других услова и норматива. Подручје обухваћено Планом може бити угрожено од: земљотреса, високих подземних вода и сувишних атмосферских вода, пожара, метеоролошких појава: атмосферско пражњење, олујни ветрови, атмосферске падавине (киша, град, снег), техничко-технолошких несрећа/акцидената, ратних разарања.

Заштита од земљотреса обезбеђује се:

- прорачуном на отпорност за земљотрес јачине 7 степени EMS-98 за све објекте;

- поштовањем дефинисане ширине саобраћајних коридора, како би се обезбедила проходност.

Заштита од метеоролошких појава (атмосферско пражњење, олујни ветрови, атмосферске падавине - киша, град, снег) обезбеђује се:

- постојећом противградном станицом са које се током сезоне одбране од града испаљују противградне ракете.

Урбанистичке мере заштите од пожара

Заштита од пожара обезбеђује проходношћу терена, односно обезбеђењем приступа свим објектима у случају потребе, а у складу са Законом о заштити од пожара („Службени гласник РС“, број 111/09,  20/15, 87/18 и 87/18-др.закони) и осталим прописима који регулишу ову област.

Приликом израде Плана мере заштите од пожара постигнуте су на начин да ширина коловозних трака, радијусу кривина и нагиби путева су у складу са важећим Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила.

- СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ

Планом су дефинисани услови за изградњу и комунално опремање површина за јавне намене, као и за потребе нормалног функционисања кружне раскрснице, што подразумева:

- Коришћење и прикључење, јавне саобраћајне површине, по условима надлежног управљача пута;

- по условима надлежног комуналног предузећа прикупљање незагађених атмосферских вода које се одводе у зелене површине;

За потребе издавања локацијских услова и грађевинске дозволе, неопходно је минимално обезбедити услове за:

- приступ објектима на саобраћајну површину;

- одвођење отпадних вода уз задовољавање услова заштите животне средине;

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

Општа правила грађења, која важе за обухват Плана, су следећа:

- Спроводити мере и услове заштите природних и радом створених вредности животне

- средине у складу са Законом о заштити животне средине.

- Уколико се пре или у току извођења грађевинских и других радова на простору обухваћеном овим Планом наиђе на археолошко налазиште или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах прекине радове и о томе обавести надлежни Завод за заштиту споменика културе и да предузме мере да се налази не униште или оштете и да се сачувају на месту и у положају у коме су откривени.

- За све радове на објектима и локалитетима који подлежу мерама заштите на основу Закона о културним добрима обавеза је инвеститора да прибави услове и сагласност надлежног завода за заштиту споменика културе.

- Уколико се у току радова наиђе на геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би могла представљати заштићену природну вредност, налазач је дужан да то пријави надлежном Министарству у року од осам дана од дана проналаска и да предузме мере њихове заштите од уништења, оштећивања или крађе.

- При пројектовању и грађењу обавезно се придржавати одредби Закона о заштити од пожара, као и мера и услова заштите од пожара прибављених од надлежног одељења за ванредне ситуације.

- Јавне површине и објекти јавне намене и за јавно коришћење морају се пројектовати и градити у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Службени гласник РС“, број 22/15).

- За објекте са делатностима које су под санитарним надзором (објекти дефинисани чланом 8. Закона о санитарном надзору) важе општи услови дефинисани Правилником о општим санитарним условима које морају да испуне објекти који подлежу санитарном надзору („Службени гласник PC“, број 47/06).

# 2. 	ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ИНФРАСТРУКТУРНЕ КОРИДОРЕ И САДРЖАЈЕ

Правила грађења за објекте и површине у зони инфраструктурних коридора дата су за сваку намену понаособ у поглављу “I Правила уређења“, тачка „5. Урбанистички и други услови за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене“ и тачка „6. Коридори, капацитети и услови за уређење и изградњу инфраструктуре и зеленила са условима за прикључење“.

- ИНЖЕЊЕРСКО ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА

На подручју обухвата Плана нису рађена инжењерско-геолошка истраживања.

У подручју обухвата Плана терен је равничарски и није угрожен поплавама.

Нестабилности терена нису присутне а уколико постоје, биће дате инжењерско-геолошким истраживањима.

За потребе пројектовања и изградње објеката обавезно се морају извршити примењена инжењерскогеолошка-геотехничка истраживања ради дефинисања инжењерскогеолошких-геотехничких услова изградње и/или санације.

- ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗНА ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ОДНОСНО ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ, УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА И УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКОГ КОНКУРСА

За формирање парцела за изградњу кружне раскрснице потребно је извршити парцелацију и препарцелацију.

Планом није предвиђена израда Урбанистичког пројекта нити урбанистичко-архитектонска разрада локације.

- СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

ПЛАН кружне раскрснице за побољшање уксрног места државног пута II A реда бр. 121 и приступне саобраћајнице бочној наплатној станици Адашевци државног пута А3 (аутопут Е-70) на км 21+009,00 државног пута II A реда бр.  121 у КО Адашевци спроводи се директном применом Плана у целости, издавањем информације о локацији, локацијских услова, израду техничке документације, формирање грађевинских парцела јавних намена, прибављање дозвола, односно стварање услова за изградњу кружне раскрснице и државног пута II A реда бр.  121 у КО Адашевци

За потребе инфраструктурних коридора и објеката, и других јавних радова, где техничка документација покаже потребу да се изађе из дефинисане регулације саобраћајних површина, могућа је израда урбанистичког пројекта, на основу чл. 60. и 61. Закона о планирању и изградњи.

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА:

Данијела Мирковић, дипл.инж.арх.

лиценца број 200 0887 06

Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy