ОПШТИНА ШИД

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ

Нови Сад, 11.02.2026.године

Софија Шумаруна, члан Комисије

МИШЉЕЊЕ ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА

- Усвајање Записника са 64. (шестдесет и четврте) – седнице Комисије за планове

- Стручна контрола нацрта Плана детаљне регулације кружне раскрснице за побољшање укрсног места државног пута IIА 121 и приступне саобраћајнице бочној наплатној станици Адашевци државног пута А3 (аутопут Е-70), на km 21+009,00 државног пута IIА 121 у КО Адашевци, инвеститора ЈП „Путеви Србије“ Београд, ул. Булевар Краља Александра бр. 282

Сугестије:

- У тексту навести да је у питању „Нацрт Плана“

- Недостају услови заштите животне средине надлежног органа

- Став који гласи  (страна 23) „Положај грађевинске линије: Регулациона линија оба државна пута остаје постојећа. Како се обухват налази ван грађевинског подручја насеља и пролази кроз пољопривредно земљиште, није предвиђена изградња објеката, и самим тим није дефинисана грађевинска линија.“ – Ово је специфична ситуација обзиром да „објекат“ у конкретном случају а како га дефинише Закон о планирању и изградњи, представља саобраћајна инфраструктура, државни пут односно кружна раскрсница.  С тим у вези грађевинску линију сагласно Закону представља линија коловоза (коловозне конструкције).  Тако да би наведени став- текст требало мало другачије описати или евентуално дати појашњење у складу са сугестијом.

- Реченицу која гласи „Коловозна конструкција кружне раскрснице ће се усагласити са очекиваним саобраћајним оптерећењем, рангом пута и елементима Идејног пројекта.“ –  на пример да гласи: „Коловозна конструкција кружне раскрснице усаглашена је са саобраћајним оптерећењем, рангом пута и Идејним пројектом који је рађен истовремено са  израдом овог планског документа.“

- Преформулисати реченицу „Планом се дефинише кружна раскрсница на предметним саобраћајницама.“ – нпр. ...  укрштај државних путева  .решен је .. у виду кружне раскрснице.“ Или је изоставити из текста јер по мом мишљењу представља сувишан текст . Све је појашњено у уводном делу текста.

- Преформулисати и следећу реченицу „Коначна стационажа ће се утврдити у даљој разради (или након извођења) приликом усаглашавања са референтним системом.“ – нпр   Стационажа  на којој се планира изградња кружне раскрснице ће се прецизније дефинисати  у поступку израде друге техничке документације (ПГД и ПЗИ) и иста мора бити у сагласности са референтним системом ...( навести тачан назив документа)“

- страна 35 појављује се термин „комплекс“ претпостављам  да је грешка.

- Наслов Имжењерско геолошки услови – изоставити текст „ Неопходни услови коришћења терена су:

- изградња хидротехничких објеката у функцији одбране и заштите од атмосферских и   подземних вода;

- изградња система атмосферске канализације ради заштите простора од загађења;

- локална нивелација терена насипањем шљунковитим гранулатом;

- површинска и по потреби подземна дренажа терена при изградњи објеката.“

Довољно је прописати обавезу израде  геотехничког елабората или адекватног документа.

Закључак:

Предлажем да се након поступања по Извештају о извршеној стручној контроли Нацрт плана упути у даљу процедуру на јавни увид.

- Поновна стручна контрола нацрта Плана детаљне регулације дела радне зоне „17“ у КО Адашевци, инвеститора „SAHOJ SISTEM“ doo Шид, ул. Цара Душана бр.17

Нису прибављени услови заштите животне средине.

4. Разно.